## 2020年重庆市高等职业教育分类考试

## 63汽车类专业综合理论测试试卷

汽车类专业综合理论测试试卷共7页。满分200分。考试时间120分钟。

注意事项：

1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。

2. 作答时，务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。

3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

## 一、单项选择题

1. 下列不属于发动机定期维护的是

A. 日常维护

B. 磨合维护

C. 一级维护

D. 二级维护

【答案】B

【分析】发动机的定期维护是按照一定周期进行的常规维护作业，包括日常维护、一级维护和二级维护。日常维护是每日或出车前、行车中、收车后的检查维护；一级维护和二级维护有明确的里程或时间间隔要求。而磨合维护是针对新发动机或大修后发动机在磨合期间的特殊维护，不属于定期维护的常规类别，因此答案选 B。

2. 发动机有效功率属于

A. 经济性指标

B. 可靠性指标

C. 动力性指标

D. 环境指标

【答案】C

【分析】发动机的性能指标主要包括动力性、经济性、可靠性等。动力性指标用于衡量发动机输出动力的能力，主要有有效功率、有效扭矩、转速等；经济性指标主要指燃油消耗率；可靠性指标反映发动机长期稳定工作的能力；环境指标则与排放等相关。有效功率是发动机单位时间内对外输出的有用功，属于动力性指标，故答案为 C。

3. 下列发动机各部件中能够产生离心力的是

A. 活塞

B. 气缸体

C. 气缸盖

D. 飞轮

【答案】D

【分析】离心力是物体做圆周运动时产生的向外的力。飞轮安装在曲轴后端，随曲轴高速旋转，在旋转过程中会产生离心力。而活塞做往复直线运动，气缸体和气缸盖是固定不动的部件，不会产生离心力。因此，能产生离心力的部件是飞轮，答案选 D。

4. 直列三缸四冲程汽油发动机的发火间隔角为

A. 60°

B. 120°

C. 240°

D. 360°

【答案】C

【分析】四冲程发动机每完成一个工作循环，曲轴转 2 圈（720°），各缸依次发火一次。对于直列三缸发动机，发火间隔角的计算方法是 720° 除以缸数，即 720°÷3=240°。因此，其发火间隔角为 240°，答案选 C。

5. 为防止过多的机油从气门杆与气门导管的间隙处流入燃烧室，在气门杆上装有

A. 气门油封

B. 气门弹簧

C. 气门锁片

D. 气门弹簧座

【答案】A

【分析】气门油封安装在气门杆上部，套在气门导管上端，其作用是密封气门杆与气门导管之间的间隙，防止机油过多地进入燃烧室，避免烧机油和积碳过多等问题。气门弹簧的作用是使气门关闭并紧压在气门座上；气门锁片用于固定气门弹簧座与气门杆；气门弹簧座是支撑气门弹簧的部件。所以答案选 A。

6. 下列属于气门传动组的部件是

A. 进气门

B. 气门弹簧

C. 气门导管

D. 摇臂

【答案】D

【分析】气门组包括气门、气门弹簧、气门导管、气门座等部件，其作用是封闭进、排气道，并保证密封。气门传动组则是将凸轮轴的运动传递给气门，使气门按规定时间开闭，包括摇臂、推杆、挺柱、凸轮轴等部件。因此，属于气门传动组的是摇臂，答案选 D。

7. 控制冷却液循环路线的装置是

A. 水泵

B. 散热器

C. 风扇离合器

D. 节温器

【答案】D

【分析】节温器根据发动机冷却液温度的高低，自动控制冷却液的循环路线。当冷却液温度较低时，节温器关闭大循环通路，冷却液进行小循环（不经过散热器），使发动机快速升温；当温度升高到一定值时，节温器打开大循环通路，冷却液经过散热器散热，维持发动机在适宜温度工作。水泵的作用是加压使冷却液循环；散热器是散热部件；风扇离合器控制风扇的工作状态。所以控制循环路线的是节温器，答案选 D。

8. 下列关于冷却液描述错误的是

A. 冷却液用水应是硬水

B. 冷却液具有防冻和防沸腾的作用

C. 冷却液具有防锈蚀和抑制泡沫产生的作用

D. 冷却液应定期更换

【答案】A

【分析】冷却液通常由水、防冻剂和添加剂组成。硬水中含有较多的钙、镁离子，容易在冷却系统中形成水垢，堵塞管路，影响散热，因此冷却液应使用软水或经过处理的水，而不是硬水，A 选项描述错误。冷却液的主要作用包括防冻（降低冰点）、防沸腾（提高沸点）、防锈蚀、抑制泡沫等，且为了保证其性能，需要定期更换。所以答案选 A。

9. 检查发动机机油液面高度的部件是

A. 机油尺

B. 机油压力表

C. 油底壳

D. 油压报警器

【答案】A

【分析】机油尺是专门用于检查发动机机油液面高度的部件，其上有上下刻度线，通过拔出机油尺观察油迹位置可判断机油量是否合适。机油压力表用于显示机油压力；油底壳是储存机油的部件；油压报警器在机油压力过低时发出警报。因此，检查机油液面高度的是机油尺，答案选 A。

10. 可以用于检测活塞上止点位置的传感器是

A. 氧传感器

B. 进气歧管压力传感器

C. 节气门位置传感器

D. 曲轴位置传感器

【答案】D

【分析】曲轴位置传感器能够检测曲轴的转角位置和转速，而活塞的上止点位置与曲轴转角相对应，因此通过曲轴位置传感器可以间接检测活塞上止点位置，为发动机控制单元提供点火和喷油时刻的参考信号。氧传感器用于检测排气中氧的含量，控制空燃比；进气歧管压力传感器检测进气歧管内的压力，计算进气量；节气门位置传感器检测节气门开度。所以答案选 D。

11. 柴油机喷油始点与燃烧始点之间的时间间隔称为

A. 备燃期

B. 速燃期

C. 缓燃期

D. 后燃期

【答案】A

【分析】柴油机的燃烧过程分为备燃期、速燃期、缓燃期和后燃期四个阶段。备燃期是指从喷油始点到燃烧始点（即混合气开始着火燃烧）的时间间隔，在此期间，喷入气缸的柴油进行雾化、混合和预热。速燃期是燃烧迅速进行的阶段；缓燃期燃烧速度较慢；后燃期是指上止点后，部分未完全燃烧的燃料继续燃烧的阶段。因此答案选 A。

12. 下列不属于汽车尾气中的主要污染物质是

A. CO

B. CO₂

C. NOₓ

D. HC

【答案】B

【分析】汽车尾气中的主要污染物包括一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOₓ）、颗粒物等。二氧化碳（CO₂）是燃料燃烧的产物，虽然会导致温室效应，但通常不被视为主要的空气污染物。所以答案选 B。

13. 汽车十字轴刚性万向节允许相邻两轴的最大交角为

A. 15°～20°

B. 20°～30°

C. 25°～35°

D. 30°～40°

【答案】A

【分析】十字轴刚性万向节是汽车传动系统中常用的万向节类型，其结构特点决定了相邻两轴之间的交角不能过大，否则会加剧磨损，影响传动的平稳性。一般来说，十字轴刚性万向节允许的最大交角为 15°～20°，答案选 A。

14. 在自动变速器液压系统中，用来限制油泵最高输油压力的是

A. 制动器

B. 单向离合器

C. 安全阀

D. 溢流阀

【答案】C

【分析】在自动变速器液压系统中，安全阀的作用是当油泵输出压力超过规定值时开启，将部分油液泄回油箱，从而限制油泵的最高输油压力，防止系统压力过高损坏部件。制动器和单向离合器是用于传递动力和改变传动比的部件；溢流阀在液压系统中也有调压作用，但在自动变速器中通常称为安全阀。因此答案选 C。

15. 能够使转向轮自动回正且转向轻便的是

A. 主销后倾

B. 前轮外倾

C. 主销内倾

D. 前轮前束

【答案】C

【分析】主销内倾的作用是使转向轮自动回正，并使转向轻便。主销内倾会使转向轮偏转时产生一个反方向的力矩，促使车轮回到直线行驶位置；同时，它还能减小转向时驾驶员所需的力。主销后倾主要是保证汽车直线行驶的稳定性，并使转向轮自动回正；前轮外倾是为了避免车轮内倾导致轮毂外端轴承负荷过大；前轮前束是为了消除前轮外倾带来的不良影响。所以答案选 C。

16. 汽车的牵引力是指

A. 发动机实际输出的扭矩

B. 轮胎与地面的附着力

C. 行驶中的空气阻力

D. 路面对轮胎的反作用力

【答案】D

【分析】汽车的牵引力是指路面对驱动轮的向前的反作用力，它是推动汽车前进的力。发动机输出的扭矩通过传动系统传递到驱动轮，驱动轮对地面施加向后的力，根据作用力与反作用力原理，地面对驱动轮产生向前的反作用力，即牵引力。轮胎与地面的附着力是牵引力的最大值，超过附着力会发生打滑；空气阻力是阻碍汽车行驶的力。因此答案选 D。

17. 由转向齿轮、转向齿条、转向器壳和调整螺栓等组成的转向器是

A. 蜗杆指销式转向器

B. 循环球式转向器

C. 齿轮齿条式转向器

D. 蜗轮蜗杆式转向器

【答案】C

【分析】齿轮齿条式转向器的结构特点是包含转向齿轮和转向齿条，转向齿轮与转向轴相连，转向齿条与横拉杆相连。当转向齿轮转动时，带动转向齿条左右移动，实现转向。蜗杆指销式、循环球式、蜗轮蜗杆式转向器的结构中没有齿条，因此答案选 C。

18. 电控式动力转向系的英文缩写是

A. ESP

B. ABS

C. EBD

D. EPS

【答案】D

【分析】ESP 是电子稳定程序的缩写；ABS 是防抱死制动系统的缩写；EBD 是电子制动力分配系统的缩写；EPS 是电控式动力转向系（Electric Power Steering）的缩写。因此答案选 D。

19. 下列不属于行车制动器组成部分的是

A. 旋转部分

B. 固定部分

C. 张开机构

D. 滑动机构

【答案】D

【分析】行车制动器的组成包括旋转部分（如制动鼓或制动盘）、固定部分（如制动蹄或制动钳）、张开机构（如制动轮缸或制动主缸推动的部件）等。滑动机构并不是行车制动器的常规组成部分，因此答案选 D。

20. 下列不属于拉索式手制动器失效或无法保持制动的原因是

A. 手制动拉索调整不当

B. 制动摩擦片磨损量过大

C. 制动管内进入大量空气

D. 驻车制动器调整不当

【答案】C

【分析】拉索式手制动器的工作原理是通过拉索拉动制动机构产生制动作用。手制动拉索调整不当、制动摩擦片磨损过大、驻车制动器调整不当都会导致其失效或无法保持制动。而制动管内进入大量空气会影响液压制动系统的工作，如行车制动器，与拉索式手制动器无关。因此答案选 C。

21. 汽车制动时制动力的大小主要取决于

A. 制动距离

B. 制动力矩

C. 车速

D. 制动时间

【答案】B

【分析】制动力是指制动时阻碍汽车运动的力，其大小主要取决于制动力矩。制动力矩是制动器产生的阻碍车轮转动的力矩，制动力矩越大，在轮胎与地面附着力允许的情况下，制动力也就越大。制动距离、制动时间是制动效果的体现，与车速等因素有关，但制动力的大小主要由制动力矩决定。所以答案选 B。

22. 下列不属于汽车电源系统组成的是

A. 交流发电机

B. 蓄电池

C. 起动机

D. 点火开关

【答案】C

【分析】汽车电源系统的作用是为汽车用电设备提供电能，并储存多余的电能，主要由交流发电机、蓄电池、电压调节器以及相关的开关、导线等组成。起动机是用于起动发动机的电动设备，属于起动系统，不属于电源系统。因此答案选 C。

23. 起动开关接通时，推动驱动小齿轮和飞轮齿圈啮合的部件是

A. 复位弹簧

B. 单向离合器

C. 拨叉

D. 主开关接触盘

【答案】C

【分析】当起动开关接通时，电磁开关的吸引线圈和保持线圈通电产生磁力，吸引活动铁芯移动，活动铁芯通过拨叉推动单向离合器，使驱动小齿轮与飞轮齿圈啮合。复位弹簧的作用是在起动结束后使驱动小齿轮回位；单向离合器用于传递扭矩并防止发动机带动起动机高速旋转；主开关接触盘用于接通起动机主电路。所以答案选 C。

24. 下列不属于起动机部件的是

A. 直流电动机

B. 电磁开关

C. 单向离合器

D. 电压调节器

【答案】D

【分析】起动机由直流电动机（提供动力）、电磁开关（控制起动机工作）、单向离合器（保护起动机）等部件组成。电压调节器是用于稳定交流发电机输出电压的部件，属于电源系统，不属于起动机。因此答案选 D。

25. 分电器中点火提前机构的作用是

A. 提供电能

B. 产生高压电

C. 产生电火花

D. 实现对点火时间的自动调整

【答案】D

【分析】分电器中的点火提前机构包括离心式点火提前机构和真空式点火提前机构，其作用是根据发动机转速和负荷的变化，自动调整点火提前角，使发动机在不同工况下都能获得最佳的点火时间。提供电能的是蓄电池和发电机；产生高压电的是点火线圈；产生电火花的是火花塞。所以答案选 D。

26. 工作时以固定频率闪烁的灯是

A. 牌照灯

B. 前雾灯

C. 近光灯

D. 转向灯

【答案】D

【分析】转向灯的作用是指示汽车的转弯方向，工作时以固定的频率（一般为 1.5±0.5Hz）闪烁。牌照灯是常亮的，用于照亮车牌；前雾灯和近光灯也是常亮的，用于照明。因此答案选 D。

27. 下列不属于前照灯光学系统的是

A. 反射镜

B. 配光镜

C. 灯泡

D. 大灯壳体

【答案】D

【分析】前照灯的光学系统由反射镜、配光镜和灯泡组成，其作用是将灯泡发出的光线进行反射和折射，形成符合要求的照明光束。大灯壳体是支撑和保护光学系统等部件的外壳，不属于光学系统。所以答案选 D。

28. 汽车驾驶员电动座椅位置调整的方向一般不包含

A. 上和下

B. 前和后

C. 前倾和后倾

D. 左和右

【答案】D

【分析】电动座椅通常可以实现多个方向的调整，以满足驾驶员的舒适性需求，常见的调整方向包括前后移动（前和后）、上下升降（上和下）、座椅靠背的前倾和后倾等。而左右方向的调整一般不属于电动座椅的常规调整方向，因此答案选 D。

29. 雨刮臂停止几秒自动刮水一次，刮水器所处的挡位是

A. 点动挡

B. 间歇挡

C. 低速挡

D. 高速挡

【答案】B

【分析】雨刮器的间歇挡是指雨刮臂在停止几秒后自动刮水一次，适用于小雨或毛毛雨天气，避免频繁刮水影响视线。点动挡是按下开关时刮水一次，松开后停止；低速挡和高速挡是雨刮器以较低或较高的速度连续刮水。所以答案选 B。

30. 当电路过载或短路时，起到保护电路的元件是

A. 熔断器

B. 继电器

C. 开关

D. 导线

【答案】A

【分析】熔断器（保险丝）串联在电路中，当电路发生过载或短路时，电流过大，熔断器内的熔丝熔断，切断电路，从而保护电路中的电器元件免受损坏。继电器是一种控制元件，用于通过小电流控制大电流；开关用于控制电路的通断；导线是电流的通路。因此答案选 A。

## 二、判断题

31. 发动机的工作过程是一个周期性地将燃料燃烧的热能转变为电能的过程。

【答案】×

【分析】发动机是将燃料燃烧产生的热能转化为机械能的动力装置，其工作过程是周期性地将热能转变为机械能，而非电能。电能通常由汽车的发电机等设备产生。因此该说法错误。

32. 活塞环装入气缸后其两端之间的间隙称为侧隙。

【答案】×

【分析】活塞环装入气缸后，其两端之间的间隙称为端隙（开口间隙）；侧隙是指活塞环与活塞环槽侧面之间的间隙。因此该说法错误。

33. 气门弹簧多采用等距弹簧。

【答案】√

【分析】气门弹簧的作用是使气门关闭并紧压在气门座上，大多数气门弹簧采用等距螺旋弹簧，其结构简单，制造方便，能满足一般发动机的使用要求。因此该说法正确。

34. 发动机长时间超负荷运行，会导致发动机水温过高。

【答案】√

【分析】发动机长时间超负荷运行时，燃料燃烧产生的热量增多，而散热系统可能无法及时将过多的热量散发出去，导致发动机冷却液温度过高。因此该说法正确。

35. 发动机机油燃烧会造成排气管冒蓝烟。

【答案】√

【分析】当发动机机油进入燃烧室并参与燃烧时，会产生蓝色的烟雾从排气管排出，这是烧机油的典型现象，通常由气门油封损坏、活塞环磨损等原因引起。因此该说法正确。

36. 汽油机可燃混合气为理论混合气时，其过量空气系数 α=1。

【答案】√

【分析】过量空气系数 α 是实际供给的空气质量与理论上完全燃烧所需的空气质量之比。当 α=1 时，为理论混合气，此时燃料能够完全燃烧（理想状态）。因此该说法正确。

37. 热敏电阻式温度传感器的电阻值随温度升高而变大。

【答案】×

【分析】热敏电阻式温度传感器分为正温度系数（PTC）和负温度系数（NTC）两种。多数汽车上使用的是负温度系数热敏电阻，其电阻值随温度升高而减小；正温度系数热敏电阻的电阻值随温度升高而增大，但应用相对较少。因此该说法错误。

38. 柴油机喷油器的作用是定时、定量输送高压燃油。

【答案】√

【分析】柴油机喷油器在高压油泵的作用下，将高压燃油定时、定量地喷入燃烧室，并使燃油雾化良好，与空气充分混合，以保证燃烧完全。因此该说法正确。

39. 滚动阻力是指汽车在起步和加速时由于惯性作用所引起的阻力。

【答案】×

【分析】滚动阻力是汽车行驶时，车轮在路面上滚动所受到的阻力，主要由轮胎变形和路面变形等引起。汽车在起步和加速时由于惯性作用所引起的阻力是加速阻力。因此该说法错误。

40. 桑塔纳 2000 型乘用车采用的 5 挡手动机械式变速器，2 挡传动比大于 1 挡传动比。

【答案】×

【分析】手动变速器的传动比随着挡位的升高而减小。1 挡是低速挡，用于起步和爬坡，传动比最大；2 挡的传动比小于 1 挡，以此类推，高速挡的传动比最小（甚至小于 1）。因此，桑塔纳 2000 型乘用车 5 挡手动变速器中，2 挡传动比小于 1 挡传动比，该说法错误。

41. 车桥两端安装的车轮通过悬架与车架相连。

【答案】√

【分析】车桥的作用是传递车架与车轮之间的力和力矩，车桥两端安装车轮，车桥本身通过悬架与车架（或车身）相连，悬架可以缓冲行驶中的振动和冲击。因此该说法正确。

42. 车轮动平衡有就车式检测和离车式检测两种方法。

【答案】√

【分析】车轮动平衡检测是为了消除车轮旋转时的不平衡力。就车式检测是在车轮安装在汽车上的情况下进行检测；离车式检测是将车轮从车上拆下，在动平衡机上进行检测。因此该说法正确。

43. 为了使内、外车轮在转弯时实现纯滚动，应该使各个车轮的轴线相交于一点，围绕共同圆心转动。

【答案】√

【分析】汽车转弯时，内轮转弯半径小于外轮转弯半径，为了使内、外车轮都能做纯滚动（避免滑动摩擦），需要满足各个车轮的轴线相交于一点（转向中心），围绕该共同圆心转动。这一要求通过转向梯形等结构来实现。因此该说法正确。

44. 双管路液压制动比单管路液压制动的可靠性和安全性要低。

【答案】×

【分析】双管路液压制动系统有两套独立的液压管路，当一套管路发生故障时，另一套管路仍能发挥部分制动作用，可靠性和安全性较高。单管路液压制动系统一旦管路出现故障，整个制动系统失效，安全性较低。因此该说法错误。

45. 当充电指示灯亮起时，表示蓄电池处于充电状态。

【答案】×

【分析】充电指示灯用于指示充电系统的工作状态。当点火开关打开，发动机未起动时，指示灯亮；发动机起动后，若发电机正常工作并向蓄电池充电，指示灯熄灭；若指示灯亮起，则表示充电系统有故障，蓄电池可能未处于充电状态（或充电不良）。因此该说法错误。

46. 发动机起动后应马上松开起动开关。

【答案】√

【分析】发动机起动后，若不及时松开起动开关，会导致起动机的驱动小齿轮与飞轮齿圈继续啮合，而飞轮转速远高于起动机转速，会造成起动机超速运转，损坏起动机。因此发动机起动后应马上松开起动开关，该说法正确。

47. 热型火花塞适用于高速、高压缩比的大功率发动机。

【答案】×

【分析】热型火花塞的热值较低，散热性能较差，适用于低速、低压缩比的小功率发动机；冷型火花塞的热值较高，散热性能好，适用于高速、高压缩比的大功率发动机，可避免火花塞过热导致早燃。因此该说法错误。

48. 把汽车变速器挂入倒挡，倒车灯自动点亮。

【答案】√

【分析】汽车变速器挂入倒挡时，倒挡开关接通，倒车灯电路形成通路，倒车灯自动点亮，以警示后方车辆和行人。因此该说法正确。

49. 驾驶员侧的主控开关可以控制每一个电动车窗玻璃升降。

【答案】√

【分析】驾驶员侧的主控开关通常具有控制全车各个电动车窗玻璃升降的功能，同时各车门也有单独的控制开关。这是为了方便驾驶员操作。因此该说法正确。

50. 点火开关的起动挡具有自动复位功能。

【答案】√

【分析】点火开关的起动挡（ST 挡）在起动发动机时，将钥匙旋至该挡位，起动机工作；当发动机起动后，松开钥匙，钥匙会自动复位到点火挡（ON 挡），避免起动机持续工作。因此该说法正确。

## 三、填空题

51. 活塞离曲轴回转中心最近处称为__________。

【答案】下止点

【分析】活塞在气缸内做往复运动，离曲轴回转中心最近的位置称为下止点；离曲轴回转中心最远的位置称为上止点。这两个位置是发动机工作过程中的重要参考点。

52. 气缸体的上下加工平面是气缸体修理的加工__________。

【答案】基准

【分析】在机械加工中，基准是用来确定零件上其他点、线、面位置的依据。气缸体的上下加工平面精度较高，在气缸体修理时，常以其作为加工基准，来保证其他加工表面的位置精度。

53. 车用柴油发动机的调速器按功能分为__________式调速器和全程式调速器。

【答案】两极

【分析】车用柴油发动机调速器按功能可分为两极式调速器和全程式调速器。两极式调速器用于防止发动机超速和稳定怠速，在中间转速范围内不起调节作用；全程式调速器能在发动机所有转速范围内起调节作用，保持发动机转速稳定。

54. 对发动机修理质量的综合检验和评定称为发动机__________验收。

【答案】竣工

【分析】发动机修理完成后，需要进行全面的检验和评定，以确定其修理质量是否符合规定标准，这一过程称为发动机竣工验收。竣工验收包括外观检查、性能测试等多个方面。

55. 辛普森式自动变速器由公用一个__________的两组行星齿轮机构组成。

【答案】太阳轮

【分析】辛普森式自动变速器的结构特点是两组行星齿轮机构共用一个太阳轮，通过不同的执行元件（离合器、制动器等）的工作，实现不同的传动比。这种结构紧凑，应用广泛。

56. 转向传感器安装在转向轴上，功用是检测转弯方向和转向__________。

【答案】角度

【分析】转向传感器（如转向角传感器）安装在转向轴上，能够检测驾驶员的转弯方向（向左或向右）以及转向角度的大小，将信号传递给电子控制单元，用于车辆的稳定性控制、电动助力转向等系统的工作。

57. 制动主缸的作用是将制动踏板的机械能转换成__________能。

【答案】液压

【分析】制动主缸是液压制动系统的动力源，当驾驶员踩下制动踏板时，通过推杆推动制动主缸内的活塞运动，使制动液产生压力，将制动踏板输入的机械能转换成液压能，再通过制动管路传递到制动轮缸，实现制动。

58. 电磁式直流电动机按励磁绕组与电枢绕组的连接关系可分为串励式、__________式和复励式三种。

【答案】并励

【分析】电磁式直流电动机的励磁绕组与电枢绕组的连接方式决定了其特性。串励式是励磁绕组与电枢绕组串联；并励式是励磁绕组与电枢绕组并联；复励式则既有串联又有并联的励磁绕组。

59. 空调制冷系统的管路分为高压管路和__________管路。

【答案】低压

【分析】空调制冷系统工作时，制冷剂在系统内循环，根据压力不同，管路分为高压管路和低压管路。高压管路中流动的是高温高压的制冷剂（如从压缩机出口到冷凝器入口）；低压管路中流动的是低温低压的制冷剂（如从蒸发器出口到压缩机入口）。

60. 低压导线上标注有 “1.5R”，表示导线的截面积为 1.5__________。

【答案】平方毫米（mm²）

【分析】汽车低压导线的标注中，数字通常表示导线的截面积，单位为平方毫米（mm²）。“1.5R” 中，“1.5” 表示导线的截面积为 1.5 平方毫米，“R” 可能表示导线的颜色或其他特性。

四、综合题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

61. 题 61 图为发动机润滑系全流过滤式润滑油路的示意图。

（1）请在下列表格中填写图中相应名称的序号。

| 部件名称 | 序 号 |
| --- | --- |
| 机油滤清器 |  |
| 机油泵 |  |
| 凸轮轴 |  |

（2）请在下列描述的空格中填写图中相应的序号。

用于检测机油压力的部件是__________。

具有收集、贮存机油，并给机油散热作用的部件是________。

【答案】（1）机油滤清器：3；机油泵：2；凸轮轴：5

（2）用于检测机油压力的部件是：4；具有收集、贮存机油，并给机油散热作用的部件是：1

【分析】本题考查发动机润滑系全流过滤式润滑油路的组成及各部件功能。全流过滤式润滑系统中，机油泵（序号 2）从油底壳（序号 1）吸入机油，加压后经机油滤清器（序号 3）过滤，然后输送到主油道，再分配到各润滑部位，如凸轮轴（序号 5）等。机油压力传感器（序号 4）安装在主油道上，用于检测机油压力。油底壳（序号 1）的主要作用是收集和贮存机油，同时由于其与空气接触面积较大，能起到一定的散热作用。结合图中各部件的连接关系和位置，可确定上述序号。

62. 题62图是自动变速器中液力变扭器基本元件的结构图。

在以下表格中填写图中相应的序号。

| 部件名称 | 序号 |
| --- | --- |
| 液力变扭器外壳 |  |
| 起动齿圈 |  |
| 导轮 |  |
| 涡轮 |  |
| 泵轮 |  |

【答案】液力变扭器外壳：1；起动齿圈：2；导轮：4；涡轮：3；泵轮：5

【分析】液力变扭器由液力变扭器外壳、起动齿圈、导轮、涡轮、泵轮等基本元件组成。液力变扭器外壳（序号 1）是变扭器的外部壳体，起到保护和支撑内部元件的作用。起动齿圈（序号 2）安装在液力变扭器外壳上，发动机起动时与起动机的驱动小齿轮啮合，带动发动机曲轴转动。泵轮（序号 5）与发动机曲轴相连，随发动机一起转动，其作用是将发动机的机械能转化为液压能，推动油液流动。涡轮（序号 3）与变速器输入轴相连，它在油液的推动下转动，将液压能转化为机械能，从而带动变速器输入轴转动。导轮（序号 4）位于泵轮和涡轮之间，通过单向离合器固定在变速器壳体上，其作用是改变油液从涡轮流出后的流动方向，使油液能够更有效地冲击泵轮，从而增大扭矩。根据图中各元件的结构和位置关系，可得出上述答案。

63. 题63图是汽车半导体点火系统的工作原理图。

在以下表格中填写图中相应的序号。

| 部件名称 | 序号 |
| --- | --- |
| 蓄电池 |  |
| 点火控制器 |  |
| 点火线圈 |  |
| 火花塞 |  |
| 分电器 |  |

【答案】蓄电池：1；点火控制器：3；点火线圈：2；火花塞：5；分电器：4

【分析】汽车半导体点火系统主要由蓄电池、点火控制器、点火线圈、火花塞、分电器等部件组成。蓄电池（序号 1）为整个点火系统提供低压直流电源。点火线圈（序号 2）是一个升压变压器，它能将蓄电池提供的低压电转变为足以击穿火花塞电极间隙的高压电。点火控制器（序号 3）的作用是根据发动机的工况，控制点火线圈初级电路的通断，从而控制点火时刻和点火线圈产生高压电的时机。分电器（序号 4）由配电器、断电器（半导体点火系统中由点火控制器替代其部分功能）和点火提前机构等组成，其功能是将点火线圈产生的高压电按发动机的工作顺序分配到各缸的火花塞。火花塞（序号 5）安装在发动机的燃烧室中，它的作用是在高压电的作用下，电极间产生电火花，点燃燃烧室内的可燃混合气。根据图中各部件的连接关系和工作原理，可确定上述序号。