# 2022 年重庆市高等职业教育分类考试汽车类专业综合理论测试试卷

1. 大修竣工的发动机磨合时应按（ ）

A. 较大载荷和较高的转速运行

B. 较大载荷和较低的转速运行

C. 较小载荷和较低的转速运行

D. 较小载荷和较高的转速运行

【答案】C

【分析】本题考查发动机大修后的磨合要求。发动机大修后，零件表面需要经过磨合达到良好的配合状态。磨合时若采用较大载荷和较高转速，会加剧零件磨损，甚至造成损坏。较小载荷和较低转速能让零件逐渐适应工作状态，减少磨损，因此正确答案为 C。

2. 安装在发动机油底壳上的部件是（ ）

A. 气门座圈

B. 气门导管

C. 曲轴

D. 放油塞

【答案】D

【分析】气门座圈和气门导管安装在气缸盖上，曲轴安装在气缸体的曲轴箱内，而放油塞是用于排放机油的，安装在油底壳的最低处，所以答案是 D。

3. 为了减小气门间隙引起的冲击和噪声，多采用长度可以变化的（ ）

A. 摇臂

B. 摇臂轴

C. 推杆

D. 液压挺柱

【答案】D

【分析】液压挺柱能够利用液压油的压力自动补偿气门间隙，从而减小因气门间隙存在而产生的冲击和噪声。摇臂、摇臂轴和推杆的长度固定，无法自动调整气门间隙，因此正确答案是 D。

4. 以下属于水温显示装置的部件是（ ）

A. 节温器

B. 散热器

C. 风扇离合器

D. 水温传感器

【答案】D

【分析】节温器的作用是控制冷却液的循环路径，散热器用于散热，风扇离合器控制风扇的运转。水温传感器能检测冷却液温度，并将信号传递给仪表，实现水温显示，所以答案是 D。

5. 消除水冷系中蒸汽泡的部件是（ ）

A. 补偿水桶

B. 放水阀

C. 水泵

D. 风扇

【答案】A

【分析】补偿水桶可以容纳冷却液受热膨胀时溢出的部分，同时在冷却液冷却收缩时补充，从而消除水冷系中的蒸汽泡，维持系统压力稳定。放水阀用于排放冷却液，水泵促进冷却液循环，风扇辅助散热，因此答案是 A。

6. 发动机中采用飞溅润滑的部位是（ ）

A. 连杆轴颈

B. 主轴颈

C. 水泵轴承

D. 气缸壁

【答案】D

【分析】连杆轴颈和主轴颈通常采用压力润滑，水泵轴承多为脂润滑。气缸壁则依靠曲轴旋转时飞溅起来的机油进行润滑，所以答案是 D。

7. 以下属于发动机烧机油的原因是（ ）

A. 曲轴后油封密封不良

B. 活塞与气缸壁间隙过大

C. 气门室盖密封不良

D. 油底壳密封不严

【答案】B

【分析】曲轴后油封、气门室盖、油底壳密封不良会导致机油泄漏，而不是烧机油。活塞与气缸壁间隙过大时，机油会进入燃烧室并参与燃烧，造成烧机油现象，因此答案是 B。

8. 电动汽油泵停止工作时密封油路的部件是（ ）

A. 安全阀

B. 单向阀

C. 滤清器

D. 永磁电动机

【答案】B

【分析】安全阀用于防止燃油管路压力过高，滤清器用于过滤燃油杂质，永磁电动机是电动汽油泵的动力源。单向阀在电动汽油泵停止工作时关闭，能密封油路，维持管路内的残余压力，所以答案是 B。

9. 串联在输油泵和喷油泵之间的部件是（ ）

A. 喷油器

B. 喷油提前器

C. 滤清器

D. 调速器

【答案】C

【分析】喷油器安装在发动机气缸盖上，与喷油泵相连；喷油提前器用于调整喷油提前角；调速器控制发动机转速。滤清器串联在输油泵和喷油泵之间，用于过滤燃油中的杂质，因此答案是 C。

10. 以下不属于柴油机输油泵性能试验的是（ ）

A. 供油提前角检验

B. 密封性试验

C. 输油量检验

D. 吸油能力试验

【答案】A

【分析】输油泵的性能试验包括密封性试验、输油量检验和吸油能力试验，这些试验用于检测输油泵的工作性能。供油提前角检验是针对喷油泵的试验，不属于输油泵，所以答案是 A。

11. 将进气均匀地分配到各个气缸的装置是（ ）

A. 进气总管

B. 进气歧管

C. 涡轮

D. 节气门

【答案】B

【分析】进气总管是进气的汇总通道，涡轮用于涡轮增压系统，节气门控制进气量。进气歧管将进气总管中的空气均匀地分配到各个气缸，因此答案是 B。

12. 发动机装配时不允许互换的零件是（ ）

A. 气门

B. 开口销

C. 凸轮轴

D. 气缸盖

【答案】D

【分析】气门、开口销、凸轮轴在规格型号一致的情况下可以互换。而气缸盖与气缸体是配对加工的，具有配合精度要求，装配时不允许互换，所以答案是 D。

13. 发动机后置后驱的英文缩写为（ ）

A.MR

B.RR

C.FF

D.FR

【答案】B

【分析】MR 表示发动机中置后驱，FF 表示发动机前置前驱，FR 表示发动机前置后驱，RR 表示发动机后置后驱，因此答案是 B。

14. 摩擦式离合器的离合器片又称为（ ）

A. 压盘

B. 从动盘

C. 分离杠杆

D. 离合器盖

【答案】B

【分析】压盘、分离杠杆和离合器盖是离合器的主动部分，而离合器片是与从动轴相连的，又称为从动盘，所以答案是 B。

15. 安装在发动机与变速器之间的部件是（ ）

A. 半轴

B. 离合器

C. 差速器

D. 主减速器

【答案】B

【分析】半轴用于连接差速器和驱动轮，差速器和主减速器属于驱动桥部件。离合器安装在发动机与变速器之间，用于传递或切断发动机的动力，因此答案是 B。

16. 脊梁式车架又称为（ ）

A. 无梁式

B. 边梁式

C. 中梁式

D. 综合式

【答案】C

【分析】无梁式车架即承载式车身，边梁式车架有两根纵梁，综合式车架结合了边梁式和中梁式的特点。脊梁式车架的特点是有一根位于中央的纵梁，又称为中梁式车架，所以答案是 C。

17. 轮胎型号 205/55R16 中的 “205” 表示（ ）

A. 扁平比

B. 宽度

C. 高度

D. 直径

【答案】B

【分析】轮胎型号中，205 表示轮胎的宽度（单位为 mm），55 表示扁平比，16 表示轮辋直径（单位为英寸），因此答案是 B。

18. 以下不属于循环球式转向器部件的是（ ）

A. 转向壳体

B. 转向螺杆

C. 转向螺母

D. 横拉杆

【答案】D

【分析】循环球式转向器的主要部件包括转向壳体、转向螺杆、转向螺母等。横拉杆属于转向传动机构，不属于转向器部件，所以答案是 D。

19. 液压式动力转向系中控制油泵最大输出油量的部件是（ ）

A. 转向油泵

B. 安全阀

C. 流量控制阀

D. 储油罐

【答案】C

【分析】转向油泵是提供液压油的动力源，安全阀用于防止系统压力过高，储油罐用于储存液压油。流量控制阀能控制油泵的最大输出油量，以适应不同的转向需求，因此答案是 C。

20. 鼓式制动器中与制动鼓发生摩擦的部件是（ ）

A. 制动蹄片 B. 支承销 C. 轮缸 D. 回位弹簧

【答案】A

【分析】支承销用于安装制动蹄，轮缸提供制动动力，回位弹簧使制动蹄复位。制动蹄片固定在制动蹄上，制动时与制动鼓发生摩擦产生制动力，所以答案是 A。

21. 用于读取 ABS 系统中存储故障码的仪器是（ ）

A. 万用表 B. 试灯 C. 诊断仪 D. 示波器

【答案】C

【分析】万用表用于测量电压、电流、电阻等，试灯用于检测电路通断，示波器用于观察电信号波形。诊断仪能与汽车电控系统通信，读取 ABS 系统中存储的故障码，因此答案是 C。

22. 铅酸蓄电池正极板的活性物质是（ ）

A. 二氧化铅 B. 铅 C. 铜 D. 硫酸

【答案】A

【分析】铅酸蓄电池中，正极板的活性物质是二氧化铅，负极板的活性物质是海绵状铅，硫酸是电解液的成分，铜不是蓄电池的活性物质，所以答案是 A。

23. 以下不属于永磁式无刷交流发电机结构的是（ ）

A. 整流器 B. 励磁绕组 C. 定子绕组 D. 前后端盖

【答案】B

【分析】永磁式无刷交流发电机采用永久磁铁作为转子磁场，无需励磁绕组。整流器将交流电整流为直流电，定子绕组产生交流电，前后端盖起支撑作用，因此答案是 B。

24. 拨叉折断，起动时起动机（ ）

A. 空转 B. 转动无力 C. 不转 D. 单向离合器打滑

【答案】A

【分析】拨叉的作用是推动单向离合器使驱动齿轮与飞轮齿圈啮合。拨叉折断后，驱动齿轮无法与飞轮齿圈啮合，起动机运转时只能空转，不能带动发动机起动，所以答案是 A。

25. 关于最佳点火提前角说法错误的是（ ）

A. 最佳点火提前角应随转速升高而增大

B. 转速不变，负荷增大，最佳点火提前角应随负荷增加而减小

C. 汽油辛烷值增大，最佳点火提前角可适当增加

D. 压缩比增高，最佳点火提前角可以相应增大

【答案】D

【分析】压缩比增高时，混合气燃烧速度加快，最佳点火提前角应相应减小，而不是增大。A、B、C 选项的说法均正确，因此答案是 D。

26. 以下不属于半导体点火系统初级电路的元件是（ ）

A. 点火线圈 B. 高压导线 C. 蓄电池 D. 点火开关

【答案】B

【分析】半导体点火系统的初级电路包括蓄电池、点火开关、点火线圈初级绕组等。高压导线属于次级电路，用于传递高压电，所以答案是 B。

27. 以下属于安装在汽车头部的灯具是（ ）

A. 牌照灯 B. 倒车灯 C. 前照灯 D. 制动灯

【答案】C

【分析】牌照灯安装在汽车尾部牌照附近，倒车灯和制动灯也多安装在汽车尾部。前照灯安装在汽车头部，用于夜间照明，因此答案是 C。

28. 打开点火开关，不起动发动机，亮几秒钟然后熄灭的仪表报警灯是（ ）

A. 机油压力过低警报灯 B. 安全气囊警报灯

C. 发动机故障报警灯 D. 充电指示灯

【答案】B

【分析】打开点火开关不起动发动机时，安全气囊警报灯会亮几秒钟进行自检，然后熄灭。机油压力过低警报灯、发动机故障报警灯此时常亮，充电指示灯也常亮，起动发动机后熄灭，因此答案是 B。

29. 为了使丢失的防盗钥匙失效需要（ ）

A. 对其他所有合法钥匙重新匹配 B. 更换防盗器控制单元

C. 更换新的智能钥匙 D. 更换收发线圈

【答案】A

【分析】当防盗钥匙丢失时，通过对其他所有合法钥匙重新匹配，可以使丢失的钥匙失效，因为重新匹配后，防盗系统只识别新匹配的钥匙。更换防盗器控制单元、智能钥匙或收发线圈成本较高，不是最佳方法，因此答案是 A。

30. 以下属于专用继电器的是（ ）

A. 前照灯继电器 B. 喇叭继电器 C. 闪光继电器 D. 起动继电器

【答案】C

【分析】前照灯继电器、喇叭继电器、起动继电器属于通用继电器，可用于控制相应的电器设备。闪光继电器是专门用于控制转向灯闪烁的继电器，属于专用继电器，因此答案是 C。

31. 作功冲程时进气门关闭。（ ）

【答案】√

【分析】作功冲程时，为了保证燃烧室的密封性，提高作功效率，进气门和排气门均关闭，该说法正确。

32. 干式缸套直接与冷却水接触。（ ）

【答案】×

【分析】干式缸套不直接与冷却水接触，其外表面与气缸体的缸套孔壁相配合；湿式缸套则直接与冷却水接触。因此该说法错误。

33. 气门开启与关闭过程的运动规律取决于凸轮的轮廓曲线。（ ）

【答案】√

【分析】凸轮的轮廓曲线决定了气门开启和关闭的时间、速度和升程等运动规律，该说法正确。

34. 风扇护风罩的作用是使通过散热器芯的气流分布均匀。（ ）

【答案】√

【分析】风扇护风罩能引导风扇产生的气流集中通过散热器芯，减少气流损失，使气流分布均匀，提高散热效率，该说法正确。

35. 发动机润滑系油压过低会导致烧瓦、拉缸等故障。（ ）

【答案】√

【分析】润滑系油压过低时，零件表面无法形成良好的油膜，润滑不良，会导致摩擦加剧，进而引发烧瓦、拉缸等故障，该说法正确。

36. 节气门位置传感器是将节气门打开的角度转换成电压信号传送到发动机电脑中。（ ）

【答案】√

【分析】节气门位置传感器的作用是检测节气门的开度，并将其转换为相应的电压信号输入发动机电脑，作为电脑控制燃油喷射和点火的依据，该说法正确。

37. 柴油机可燃混合气的品质比汽油机差，排气易冒黑烟。（ ）

【答案】√

【分析】柴油机是在压缩行程接近终了时喷入柴油，混合气形成时间短，品质相对较差，当混合气过浓时，燃烧不充分，排气易冒黑烟，该说法正确。

38. 发动机磨合增大了零件配合表面的粗糙度。（ ）

【答案】×

【分析】发动机磨合的目的是降低零件配合表面的粗糙度，使零件表面更加光滑，提高配合精度和使用寿命，而不是增大粗糙度，因此该说法错误。

39. 自动变速器处于 “R” 挡时，该汽车可以向前行驶。（ ）

【答案】×

【分析】自动变速器的 “R” 挡是倒挡，此时汽车可以向后行驶，向前行驶应挂入 “D” 挡等前进挡，因此该说法错误。

40. 万向节采用润滑脂润滑。（ ）

【答案】√

【分析】万向节的轴承等部位通常采用润滑脂进行润滑，以减少摩擦和磨损，该说法正确。

41. 重型货车的轮胎一般采用有内胎轮胎。（ ）

【答案】√

【分析】重型货车由于载荷大、行驶路况复杂，有内胎轮胎的结构相对简单，维修方便，因此一般采用有内胎轮胎，该说法正确。

42. 轮胎胎压过低会增加车辆的油耗。（ ）

【答案】√

【分析】轮胎胎压过低时，轮胎与地面的接触面积增大，滚动阻力增加，发动机需要消耗更多的动力来克服阻力，从而增加车辆的油耗，该说法正确。

43. 液压式动力转向系储油罐的液面允许低于 “MIN” 处。（ ）

【答案】×

【分析】液压式动力转向系储油罐的液面应保持在 “MAX” 和 “MIN” 之间，低于 “MIN” 处会导致系统油量不足，影响转向性能，甚至损坏部件，因此该说法错误。

44. 盘式制动器的制动间隙是手动调整的。（ ）

【答案】×

【分析】盘式制动器的制动间隙通常是自动调整的，通过制动钳活塞的密封圈等部件实现，无需手动调整，因此该说法错误。

45. 汽车蓄电池可以吸收电路中出现的瞬时过电压。（ ）

【答案】√

【分析】汽车蓄电池具有一定的电容特性，能够吸收电路中出现的瞬时过电压，保护电器设备，该说法正确。

46. 永磁型起动机的转子是永久磁铁。（ ）

【答案】×

【分析】永磁型起动机的定子是永久磁铁，转子是电枢绕组，通过通电产生磁场，与定子磁场相互作用产生转矩，因此该说法错误。

47. 有分电器计算机控制的点火系统与半导体点火系统的高压电配电方式一致。（ ）

【答案】√

【分析】有分电器计算机控制的点火系统和半导体点火系统均通过分电器将高压电按顺序分配到各缸火花塞，高压电配电方式一致，该说法正确。

48. 白炽灯的使用寿命优于卤素灯。（ ）

【答案】×

【分析】卤素灯的使用寿命比白炽灯长，且亮度更高，能耗相对较低，因此该说法错误。

49. 汽车电动辅助装置包括电动车窗、电动座椅、电动后视镜等。（ ）

【答案】√

【分析】电动车窗、电动座椅、电动后视镜均是由电动机驱动的辅助装置，属于汽车电动辅助装置，该说法正确。

50. 低压线的截面积主要是根据用电设备的工作电压大小来选择。（ ）

【答案】×

【分析】低压线的截面积主要是根据用电设备的工作电流大小来选择，电流越大，需要的截面积越大，以避免导线过热，而不是根据工作电压，因此该说法错误。

51. 在气缸上、中、下三个测量断面内测得的最大与最小直径差值的一半即为气缸的______误差。

【答案】圆度

【分析】圆度误差是指在同一横截面内，实际圆相对于理想圆的变动量，在气缸的三个测量断面内，最大与最小直径差值的一半即为气缸的圆度误差。

52. 气门重叠现象发生在______冲程上止点附近。

【答案】排气和进气

【分析】气门重叠是指排气门尚未关闭，进气门已经开启的现象，发生在排气冲程结束和进气冲程开始的上止点附近，即排气和进气冲程上止点附近。

53. 水箱盖上设置了压力阀和______阀。

【答案】真空

【分析】水箱盖上的压力阀在冷却液温度升高、压力超过规定值时打开，释放部分冷却液到补偿水桶；真空阀在冷却液温度降低、系统内产生真空时打开，使补偿水桶内的冷却液流回散热器，因此设置了压力阀和真空阀。

54. 在供油调节拉杆位置不变时，供油量随转速增减而增减的关系称为喷油泵的______特性。

【答案】速度

【分析】喷油泵的速度特性是指在供油调节拉杆位置不变的情况下，供油量随发动机转速变化的关系，转速升高，供油量增加，转速降低，供油量减少。

55. 离合器处于______状态时，发动机的动力不能传递给变速器。

【答案】分离

【分析】离合器分离时，主动部分和从动部分分离，发动机的动力无法传递给变速器；接合时，动力可以传递，因此答案是分离。

56. 多连杆悬架属于______悬架。

【答案】独立

【分析】多连杆悬架的每个车轮都独立地通过悬架与车架或车身相连，属于独立悬架，具有较好的平顺性和操纵稳定性。

57. 转向器是转向系中______速增扭的传动装置。

【答案】降

【分析】转向器的作用是将驾驶员作用在转向盘上的力放大，并改变力的传递方向，其传动特点是降速增扭，即降低转速，增大转矩。

58. 蓄电池的型号：6 - Q - 105，表示蓄电池的额定电压为______伏。

【答案】12

【分析】蓄电池型号中，“6” 表示电池由 6 个单格电池组成，每个单格电池的额定电压为 2V，因此额定总电压为 6×2=12V。

59. 汽车灯具按功能可分为______灯和信号灯。

【答案】照明

【分析】汽车灯具按功能分为照明灯和信号灯，照明灯用于照明道路和车内等，信号灯用于传递车辆行驶状态信息，如转向、制动等。

60. 根据供热热源不同，采暖装置可分为非独立式和______两种。

【答案】独立式

【分析】采暖装置按供热热源可分为非独立式（利用发动机冷却液的热量）和独立式（自带热源）两种。

61. 题 61 图是直列型电喷汽油机单排气系统的组成图。请从题 61 图中找出部件名称对应的序号，填写在下表中对应的位置。

【答案】（以下为各部件在排气系统中的位置说明供参考）排气歧管连接发动机气缸盖，是排气系统的起始部分；排气管连接排气歧管和后续部件；氧传感器通常安装在排气歧管或排气管上；三元催化器位于排气管中间，用于净化尾气；消音器位于排气系统末端，用于降低排气噪声。

【分析】排气系统的组成从发动机缸盖开始依次为排气歧管、排气管，在排气管上会安装氧传感器，之后连接三元催化器以净化尾气，最后是消音器减少排气噪音，可根据此顺序结合图片确定各部件序号。

62. 题 62 图是盘式制动器的结构图。请从题 62 图中找出部件名称对应的序号，填写在下表中对应的位置。

【答案】（因无图片，无法确定具体序号，以下为各部件结构说明供参考）制动盘与车轮相连，随车轮转动；制动摩擦片安装在制动钳内，可与制动盘接触产生摩擦；制动钳固定在转向节上，内部装有制动活塞；制动钳活塞在液压作用下推动制动摩擦片；转向节是车轮和悬架的连接部件，制动钳安装其上。

【分析】盘式制动器中，制动盘随车轮转动，制动钳固定在转向节上，制动钳内有制动钳活塞和制动摩擦片，制动时活塞推动摩擦片与制动盘接触制动，根据此结构特点结合图片确定序号。

63. 题 63 图是汽车空调制冷循环的组成图。请从题 63 图中找出部件名称对应的序号，填写在下表中对应的位置。

【答案】（以下为各部件在制冷循环中的作用及位置说明供参考）压缩机是制冷循环的动力源，吸入低压制冷剂并压缩成高压；冷凝器将高压高温制冷剂冷凝为液态；储液干燥罐用于储存液态制冷剂并吸收水分；膨胀阀将高压液态制冷剂节流降压；蒸发器使低压液态制冷剂蒸发吸热，实现制冷。

【分析】汽车空调制冷循环流程为：压缩机→冷凝器→储液干燥罐→膨胀阀→蒸发器→压缩机，可根据此循环顺序结合图片确定各部件序号。