编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第10练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律Q=I²Rt的含义和应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第10练  电功与电功率(一)

一、单项选择题

1. 在国际单位制中，表示用电器消耗能量多少的基本单位是（   ）

| A. 瓦特 | B. 安培 |
| --- | --- |
| C. 焦耳 | D. 伏特 |

2. 用功率表测量直流负载的功率时，其两个测量线圈的接入方式应是（   ）

| A. 电流线圈串联，电压线圈并联 | B. 电流线圈并联，电压线圈串联 |
| --- | --- |
| C. 两个线圈均串联接入负载 | D. 两个线圈均并联接入负载 |

3. 电阻丝接入电路后逐渐发热，这一过程中电能主要转化为（   ）

| A. 机械能 | B. 化学能 |
| --- | --- |
| C. 光能 | D. 内能 |

4. 某电热器接通后发热明显不足，测得电源电压低于额定值，最可能导致的结果是（   ）

| A. 工作电流偏大 | B. 输出功率偏小 |
| --- | --- |
| C. 发热时间缩短 | D. 导线电阻消失 |

二、多项选择题

5. 某定值电阻接在可调直流电源上，当电源电压升高时，下列判断正确的是（   ）

| A. 电阻电流增大 | B. 电阻阻值增大 |
| --- | --- |
| C. 消耗功率增大 | D. 通电时间增大 |

6. 维修人员需要估算一只直流灯泡在一段时间内消耗的能量，可采用的做法有（   ）

| A. 测出电压电流时间后计算 | B. 查得功率时间后计算 |
| --- | --- |
| C. 只测灯丝长度后计算 | D. 只看灯泡外形后判断 |

7. 下列关于电功、电功率和电热的区别，表述正确的有（   ）

| A. 电功表示电能转化多少 | B. 电功率表示快慢程度 |
| --- | --- |
| C. 电热一定小于电功数值 | D. 电热只与电压大小有关 |

8. 一个10 Ω电阻通过2 A电流，连续通电3 min，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 电功率为40 W | B. 电功率为20 W |
| --- | --- |
| C. 产生热量为7200 J | D. 产生热量为1200 J |

三、判断题

9. 电流做功的多少反映电路中电能转化为其他形式能量的多少。（   ）

10. 额定功率越大的用电器，在任何电路中实际消耗的功率都越大。（   ）

11. 在纯电阻电路中，电流通过导体产生的热量可用焦耳定律计算。（   ）

12. 电炉通电后不发热，若电源正常，首先应怀疑发热电阻功率过大。（   ）

四、简答题

13. 简述在电阻不变且电压保持不变时，延长通电时间对电功、电功率和发热量的影响。

五、计算题

14. 一只小灯泡接在12 V直流电源上，工作电流为0.5 A，连续工作10 min。求：（1）小灯泡的电功率；（2）这段时间消耗的电能。

15. 两个电阻R1为4 Ω、R2为8 Ω，串联后接在24 V直流电源上，通电5 min。求：（1）电路中的电流；（2）两个电阻各自的电功率；（3）判断哪个电阻产生的热量较多，并说明依据。