编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第11练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律Q=I²Rt的含义和应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 欧姆定律与电功率  第11练  电功与电功率(二)

一、单项选择题

1. 电能表前后两次读数之差，主要用于确定用电设备在这段时间内的（   ）

| A. 消耗电能 | B. 瞬时电压 |
| --- | --- |
| C. 线路电流 | D. 负载电阻 |

2. 白炽灯铭牌上标有“220 V 40 W”，其中这两个数值分别表示（   ）

| A. 额定电压、额定功率 | B. 实际电压、实际功率 |
| --- | --- |
| C. 额定电流、额定电阻 | D. 实际电流、实际电阻 |

3. 电路合上开关后，用电器正常工作，若电压和电流保持不变，随通电时间增加而不断增大的是（   ）

| A. 电源电压 | B. 回路电流 |
| --- | --- |
| C. 电能累计量 | D. 负载电阻 |

4. 某直流电动工具工作时熔断器频繁熔断，若电源电压正常，较可能的原因是（   ）

| A. 负载过重使电流增大 | B. 开关接触使电压升高 |
| --- | --- |
| C. 电源稳定使电流减小 | D. 导线变短使电阻增大 |

二、多项选择题

5. 某定值电阻接入直流电路，当其两端电压增为原来的2倍，且通电时间不变时，下列判断正确的有（   ）

| A. 电流增为原来的2倍 | B. 功率增为原来的4倍 |
| --- | --- |
| C. 热量增为原来的4倍 | D. 电阻增为原来的2倍 |

6. 车间需要估算一台电加热设备在一段时间内消耗的电能，可采用的方法有（   ）

| A. 记录电压、电流、时间 | B. 查明铭牌功率、时间 |
| --- | --- |
| C. 只看导线粗细、长度 | D. 读取电能表示数差值 |

7. 下列关于电功、电功率和电热的表述，正确的有（   ）

| A. 电功表示能量转化多少 | B. 电功率表示做功快慢 |
| --- | --- |
| C. 电热表示导体发热多少 | D. 电阻表示通电时间长短 |

8. 一段导线电阻为0.5 Ω，通过电流为4 A，连续通电1 min，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 导线损耗功率为8 W | B. 导线产生热量为480 J |
| --- | --- |
| C. 导线两端电压为4 V | D. 导线消耗电能为120 J |

三、判断题

9. 千瓦时是电功率的常用单位。（   ）

10. 用电压表和电流表测量负载功率时，电压表应并联在负载两端，电流表应串联在负载电路中。（   ）

11. 对同一电阻通以恒定电流时，通电时间越长，产生的热量越多。（   ）

12. 插头与插座接触处明显发热，说明用电器的额定功率一定过小。（   ）

四、简答题

13. 简述选择电加热设备连接导线时，为什么要考虑电流和通电时间对发热的影响。

五、计算题

14. 一把电烙铁的额定功率为60 W，在额定电压下连续使用2 h。若电费按0.50元/(kW·h)计算，求：（1）电烙铁消耗的电能；（2）应付电费。

15. 一台额定功率为1100 W的电热器接在220 V电源上工作，连接导线的总电阻为0.8 Ω，连续通电30 min。按电热器在额定状态工作计算，求：（1）电路工作电流；（2）连接导线损耗的功率；（3）连接导线产生的热量，并判断是否应注意导线发热。