编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第12练，内容涵盖理解电动势的概念，掌握全电路欧姆定律I=E/(R+r)，会分析端电压随负载变化的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第12练  电动势与全电路欧姆定律(一)

一、单项选择题

1. 电源电动势主要用来反映（   ）

| A. 表征外电路耗能本领 | B. 表征导线输电本领 |
| --- | --- |
| C. 表征电源转换能量本领 | D. 表征负载分压本领 |

2. 全电路模型中，电源内部等效存在的电阻称为（   ）

| A. 外电阻 | B. 内电阻 |
| --- | --- |
| C. 负载 | D. 导线 |

3. 闭合电路接通后，外电路中电流的方向通常是（   ）

| A. 由正极经负载到负极 | B. 由负极经负载到正极 |
| --- | --- |
| C. 由正极经电源到负极 | D. 由负极经电源到正极 |

4. 同一小灯泡接到两节标称电动势相同的电源上，第二节电源端电压明显较低且灯较暗，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻偏大 | B. 负载电阻偏大 |
| --- | --- |
| C. 电源电动势偏高 | D. 回路电流偏高 |

二、多项选择题

5. 在电源电动势和内电阻不变时，负载电阻增大后，下列判断正确的是（   ）

| A. 回路电流减小 | B. 内部压降增大 |
| --- | --- |
| C. 端电压增大 | D. 内部压降减小 |

6. 检修时需估测一节电源的电动势，下列做法合理的是（   ）

| A. 选用内阻较高电压表 | B. 断开负载进行测量 |
| --- | --- |
| C. 直接短接电源两端 | D. 记录电源两端电压 |

7. 下列关于电动势和端电压的辨析，正确的是（   ）

| A. 电动势反映能量转换 | B. 端电压反映输出电压 |
| --- | --- |
| C. 闭合时二者常不相等 | D. 二者数值总是相等 |

8. 某电源电动势为12 V、内电阻为1 Ω，分别接入5 Ω和2 Ω负载，下列计算或判断正确的是（   ）

| A. 接5 Ω时电流为2 A | B. 接5 Ω时端电压为10 V |
| --- | --- |
| C. 接2 Ω时电流为4 A | D. 接2 Ω时端电压为6 V |

三、判断题

9. 电动势的单位也是伏特，因此它与端电压表示同一物理含义。（   ）

10. 在全电路中，负载电阻属于外电路，内电阻属于电源内部的等效电阻。（   ）

11. 当电源有内电阻且闭合电路中有电流时，端电压通常小于电动势。（   ）

12. 电源接入电路后端电压突然为零，一定说明电源电动势已经为零。（   ）

四、简答题

13. 简述负载电阻变化时，电源端电压变化的基本规律。

五、计算题

14. 已知某电源电动势为9 V，内电阻为0.5 Ω，外接负载电阻为4 Ω。求：（1）电路中的电流；（2）电源端电压。

15. 某直流电源电动势为24 V，内电阻为2 Ω。先接入10 Ω负载，后改接4 Ω负载。求：（1）两种情况下的电流；（2）两种情况下的端电压；（3）判断哪种情况下端电压较低，并说明原因。