编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第13练，内容涵盖理解电动势的概念，掌握全电路欧姆定律I=E/(R+r)，会分析端电压随负载变化的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第13练  电动势与全电路欧姆定律(二)

一、单项选择题

1. 用理想电压表测量未接负载的实际电源两端电压时，读数通常接近（   ）

| A. 电源电动势 | B. 内部压降 |
| --- | --- |
| C. 负载电流 | D. 短路电流 |

2. 实际电源可等效为理想电源与内电阻串联，其中内电阻的主要影响是（   ）

| A. 产生内部电压损失 | B. 改变导线材料类别 |
| --- | --- |
| C. 增大电源标称容量 | D. 决定开关机械寿命 |

3. 某直流电源由空载改为接入电阻性负载后，端电压发生变化的原因是（   ）

| A. 外电路电阻消失 | B. 内部压降出现 |
| --- | --- |
| C. 电源极性改变 | D. 电动势方向反向 |

4. 维修时发现电源两端被金属工具直接搭接，导线迅速发热，最可能的电路状态是（   ）

| A. 负载开路状态 | B. 电源短路状态 |
| --- | --- |
| C. 电压稳定状态 | D. 电流截止状态 |

二、多项选择题

5. 同一负载接在两个电动势相同的实际电源上，若第二个电源内电阻较大，则可能出现的现象有（   ）

| A. 负载电流较小 | B. 端电压较低 |
| --- | --- |
| C. 内部压降较大 | D. 电动势较大 |

6. 使用电压表估测直流电源空载电压时，做法正确的有（   ）

| A. 选用直流电压挡 | B. 表笔并接电源两端 |
| --- | --- |
| C. 量程先取较大挡 | D. 电流挡直接跨接 |

7. 下列关于理想电源和实际电源的比较，正确的有（   ）

| A. 理想电源无内电阻 | B. 实际电源有内阻 |
| --- | --- |
| C. 理想端压恒等电动势 | D. 实际端压不受负载影响 |

8. 某实际电源电动势为10 V，内电阻为2 Ω，外接3 Ω电阻工作。下列计算结果正确的有（   ）

| A. 电路电流为2 A | B. 端电压为6 V |
| --- | --- |
| C. 内部压降为4 V | D. 外电阻功率为20 W |

三、判断题

9. 电源电动势表示电源把其他形式能转化为电能的本领大小。（   ）

10. 在实际电源中，电流越大，内电阻上的电压损失通常越大。（   ）

11. 只要电源接上负载，端电压就一定等于电源电动势。（   ）

12. 用内阻较小的电压表测量电源两端电压，可能使读数低于真实空载电压。（   ）

四、简答题

13. 简述实际电源带负载工作时，端电压低于空载电压的原因。

五、计算题

14. 某实际电源接入6 Ω负载时，测得端电压为9 V；接入3 Ω负载时，测得端电压为7.2 V。求该电源的电动势和内电阻。

15. 某直流电源电动势为18 V，内电阻为1.5 Ω。现有甲负载电阻为7.5 Ω，乙负载电阻为3 Ω，设备要求工作时端电压不低于12 V。求：（1）接甲负载时的电流和端电压；（2）接乙负载时的电流和端电压；（3）判断哪一个负载符合要求。