编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第14练，内容涵盖掌握电阻串联电路的特点（等电流、分压），会计算等效电阻和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第14练  电阻的串联(一)

一、单项选择题

1. 两个或多个电阻依次接成一条通路，这种接法的规范名称是（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 桥式连接 |

2. 用一个电阻代替由几个电阻组成的一段电路时，其阻值应为（   ）

| A. 各电阻阻值之差 | B. 各电阻阻值之和 |
| --- | --- |
| C. 各电阻阻值之积 | D. 各电阻阻值之商 |

3. 三个电阻依次接入同一闭合回路中，电流经过各电阻时（   ）

| A. 首端电流最大 | B. 末端电流最大 |
| --- | --- |
| C. 各处电流相等 | D. 中间电流为零 |

4. 某灯泡与保护电阻接成一条回路，电源电压正常但回路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 灯丝局部短接 | B. 电源极性接反 |
| --- | --- |
| C. 线路某处断开 | D. 导线绝缘老化 |

二、多项选择题

5. 电源电压保持不变，两个电阻接成一条通路，其中一个电阻阻值增大后，可能出现的变化有（   ）

| A. 总阻值变大 | B. 回路电流变小 |
| --- | --- |
| C. 该电阻电压变大 | D. 回路电流变大 |

6. 维修人员检测串接电路的参数时，做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入待测支路 | B. 电压表并接元件两端 |
| --- | --- |
| C. 更换元件前切断电源 | D. 电流表并接电阻两端 |

7. 比较串接与并接两种基本接法，下列说法正确的有（   ）

| A. 前者各处电流相同 | B. 前者总阻值大于任一分阻 |
| --- | --- |
| C. 前者电压按阻值分配 | D. 前者支路电压均相同 |

8. 将4 Ω电阻和8 Ω电阻接在12 V直流电源上形成一条通路，下列判断正确的有（   ）

| A. 回路电流为1 A | B. 总阻值为12 Ω |
| --- | --- |
| C. 4 Ω电阻电压为8 V | D. 8 Ω电阻电压为8 V |

三、判断题

9. 只要两个电阻接在同一电源两端，就一定属于串接。（   ）

10. 串接电路的总阻值等于各分电阻阻值相加。（   ）

11. 串接回路中，电流经过前一个电阻后被消耗，因此后一个电阻中的电流较小。（   ）

12. 串接照明电路中，若其中一只灯泡内部开路，其余灯泡也会熄灭。（   ）

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，串接电路中某一电阻增大对电路参数的影响。

五、计算题

14. 已知6 Ω电阻和9 Ω电阻串接后接在30 V直流电源上，求：（1）总阻值；（2）回路电流；（3）两个电阻两端的电压。

15. 某串接电路由R1和R2组成，电源电压为30 V，R2阻值为20 Ω。正常时回路电流为1 A；检修时测得回路电流为0.75 A，且R2两端电压为15 V。求：（1）正常时R1的阻值；（2）检修时电路总阻值；（3）判断R1阻值是否发生变化，并说明依据。