编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第15练，内容涵盖掌握电阻串联电路的特点（等电流、分压），会计算等效电阻和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第15练  电阻的串联(二)

一、单项选择题

1. 在一条无分支通路中，电荷通过各元件的速率相同，这反映该电路的（   ）

| A. 分压特点 | B. 等流特点 |
| --- | --- |
| C. 储能特点 | D. 放大特点 |

2. 小灯泡与保护电阻接成一条通路时，保护电阻的主要作用是（   ）

| A. 限制回路电流 | B. 提高电源电压 |
| --- | --- |
| C. 改变电源极性 | D. 消除导线电阻 |

3. 某直流电路的接线关系为：电源正极接节点a，节点a到节点d之间只有一条通路，电源负极接节点d。闭合S后，按规定电流方向，外电路中的电流经过节点的顺序是（   ）
A. a→b→c→d
B. d→c→b→a
C. b→a→d→c
D. c→d→a→b

4. 两只电阻R1、R2接在24 V直流电源上，回路无电流，测得R1两端电压为24 V，R2两端电压为0 V，最可能的故障是（   ）

| A. R1内部开路 | B. R2阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接反 | D. 导线电阻偏大 |

二、多项选择题

5. 电源电压保持不变，某串接回路中的一只电阻被导线短接后，可能出现的结果有（   ）

| A. 总阻值减小 | B. 回路电流增大 |
| --- | --- |
| C. 短接处电压为零 | D. 其余电压减小 |

6. 维修人员检测串接直流回路时，下列做法正确的有（   ）

| A. 电流表串入回路 | B. 电压表并接元件 |
| --- | --- |
| C. 断电后改接量程 | D. 电压表串入回路 |

7. 比较串接回路与并接回路，下列说法正确的有（   ）

| A. 串接回路分压明显 | B. 并接回路分流明显 |
| --- | --- |
| C. 串接总阻值增大 | D. 并接总阻值相加 |

8. 将6 Ω、10 Ω、8 Ω三只电阻接成一条通路后接在48 V直流电源上，下列判断正确的有（   ）

| A. 总阻值为24 Ω | B. 回路电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 10 Ω两端为20 V | D. 8 Ω两端为12 V |

三、判断题

9. 在闭合且无分支的电阻回路中，接入电阻数量增加后，各处电流仍相同。（   ）

10. 测量某一电阻两端电压时，应把电压表接入该电阻所在的唯一通路中。（   ）

11. 串接回路中，大电阻先消耗电流，小电阻后通过的电流会变小。（   ）

12. 串接回路中某接线点接触不良使电阻增大，可能导致回路电流减小并使该处发热。（   ）

四、简答题

13. 简述串联分压电路选用电阻时应注意的基本关系。

五、计算题

14. 某指示灯额定电压为6 V，额定电流为0.3 A，需接在24 V直流电源上使用。要求串接一个限流电阻，求：（1）限流电阻两端应分得的电压；（2）限流电阻的阻值；（3）限流电阻消耗的功率。

15. 某设备控制回路由R1、R2、R3三只电阻接成一条通路，R1为10 Ω，R2为20 Ω，R3为30 Ω，电源电压为120 V。正常工作后，检修时发现回路电流为3 A，R3两端电压为90 V。求：（1）正常时回路电流；（2）检修时回路等效阻值；（3）判断最可能是哪只电阻被短接。