编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第16练，内容涵盖掌握电阻并联电路的特点（等电压、分流），会计算等效电阻1/R=1/R1+1/R2和分流关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第16练  电阻的并联(一)

一、单项选择题

1. 两个电阻的两端分别接在同一对节点上，这种连接方式属于（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 短路连接 |

2. 在多支路电阻电路中，各支路两端共同接到电源两端，其基本关系应是（   ）

| A. 各支路电流相等 | B. 各支路功率相等 |
| --- | --- |
| C. 各支路电压相等 | D. 各支路电阻相等 |

3. 在电源电压不变的情况下，给原有电阻支路再接入一条电阻支路，干路电流通常会（   ）

| A. 增大 | B. 减小 |
| --- | --- |
| C. 为零 | D. 反向 |

4. 三只小灯泡接在同一电源两端，其中一只熄灭，其余两只仍发光，最可能的原因是（   ）

| A. 电源两端断路 | B. 干路导线断路 |
| --- | --- |
| C. 其余支路短路 | D. 该支路断路 |

二、多项选择题

5. 在电源电压保持不变时，原有并联电路中再接入一个电阻支路，下列判断正确的是（   ）

| A. 总电阻减小 | B. 支路电压减小 |
| --- | --- |
| C. 干路电流增大 | D. 原支路电流减小 |

6. 用电压表测量并联小灯泡两端电压时，正确做法有（   ）

| A. 表笔接两公共点 | B. 量程先选较高挡 |
| --- | --- |
| C. 表笔串入一支路 | D. 断开其他支路测量 |

7. 下列关于串联电路与并联电路的比较，正确的有（   ）

| A. 串联电路电流相同 | B. 串联电路电压相同 |
| --- | --- |
| C. 并联电路电流相同 | D. 并联电路电压相同 |

8. 两个电阻分别为6 Ω和3 Ω，并接在6 V电源两端，下列结果正确的有（   ）

| A. 等效电阻为2 Ω | B. 干路电流为3 A |
| --- | --- |
| C. 电流比为1:2 | D. 支路电压为3 V |

三、判断题

9. 只有两个电阻阻值相等时，才可以按并联电路的方法求总电阻。（   ）

10. 两个电阻分别接在同一对节点之间时，它们两端电压相等。（   ）

11. 并联电路中，各支路电流总是平均分配。（   ）

12. 某一并联负载断路后，其他完好支路仍可工作，干路电流通常减小。（   ）

四、简答题

13. 简述电阻并联电路的判断依据及基本特点。

五、计算题

14. 已知电阻R1为12 Ω，电阻R2为6 Ω，两者并联后接在12 V电源两端，求：（1）等效电阻；（2）R1、R2中的电流；（3）干路电流。

15. 某维修台使用24 V直流电源，原有两只电阻负载R1为12 Ω、R2为24 Ω并联工作，电源支路熔断器额定电流为4 A。现准备再并入一只R3为8 Ω的负载，求：（1）原电路干路电流；（2）接入R3后的干路电流；（3）判断熔断器是否满足要求，并说明处理建议。