编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第17练，内容涵盖掌握电阻并联电路的特点（等电压、分流），会计算等效电阻1/R=1/R1+1/R2和分流关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第17练  电阻的并联(二)

一、单项选择题

1. 两只电阻接入同一直流电源后，若合成阻值需先把各阻值取倒数相加，再对结果取倒数，该计算属于（   ）

| A. 串联分压关系 | B. 并联等效关系 |
| --- | --- |
| C. 电源内阻关系 | D. 电桥平衡关系 |

2. 在实训板上，将电流表串接在电源输出端，用来观察多条支路共同取电时的总电流。该表读数应是（   ）

| A. 各支路电流之和 | B. 最大支路电流值 |
| --- | --- |
| C. 最小支路电流值 | D. 电源两端电压值 |

3. 两个阻值不同的电阻接在同一电源两端并同时工作，电流分配情况应是（   ）

| A. 阻值大的电流较大 | B. 两支路电流必相等 |
| --- | --- |
| C. 阻值小的电流较大 | D. 电流大小无法比较 |

4. 某并联电阻实验中，电源电压稳定，某一支路电流明显偏大且电阻发热严重，最可能的原因是（   ）

| A. 电源电压偏低 | B. 干路开关接触不良 |
| --- | --- |
| C. 该支路阻值偏大 | D. 该支路阻值偏小 |

二、多项选择题

5. 某定值电阻与滑动变阻器分别接在同一直流电源两端，保持电源电压不变，当滑动变阻器阻值逐渐增大时，正确的判断有（   ）

| A. 该支路电流减小 | B. 定值支路电流不变 |
| --- | --- |
| C. 干路总电流减小 | D. 电源端电压必升高 |

6. 为扩大电流表量程，在表头旁接入旁路电阻时，正确的做法和判断有（   ）

| A. 应选用较小阻值 | B. 两路端电压相同 |
| --- | --- |
| C. 总电流按支路分配 | D. 表头需要串接旁路 |

7. 对电阻的并联计算方法进行比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 总电导可直接相加 | B. 总电阻可直接相加 |
| --- | --- |
| C. 小电阻承担较大电流 | D. 端电压需逐段相加 |

8. 两个电阻分别为10 Ω和15 Ω，并接在30 V直流电源两端，下列计算结果正确的有（   ）

| A. 等效电阻为6 Ω | B. 干路电流为5 A |
| --- | --- |
| C. 10 Ω支路为3 A | D. 15 Ω支路为3 A |

三、判断题

9. 在同一对接线端之间接入多个电阻时，可用一个等效电阻替代其对外的电流效果。（   ）

10. 在并联负载电路中，任一支路开关都能同时切断全部支路电流。（   ）

11. 电流进入并联分支点后，流过大电阻支路的电流一定大于小电阻支路。（   ）

12. 某并联电阻发生短路时，干路电流会明显增大，保护装置可能动作。（   ）

四、简答题

13. 简述并联电路中某一支路电阻变大时，相关电流和等效电阻的变化。

五、计算题

14. 已知电阻R1为20 Ω，电阻R2为30 Ω，两者并联后接在60 V直流电源两端，求：（1）等效电阻；（2）干路电流。

15. 某12 V直流电路中，R1为8 Ω、R2为12 Ω并联，电流表量程为3 A。检修后误将R2换成6 Ω，求：（1）原电路干路电流；（2）更换后的干路电流；（3）判断电流表是否超量程。