编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第18练，内容涵盖掌握混联电路的分析方法，能按要求逐步化简，计算总等效电阻和各支路电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第18练  电阻的混联(一)

一、单项选择题

1. 分析由多个电阻组成的电路时，首先应做的工作是（   ）

| A. 判明各电阻连接关系 | B. 直接代入电源电压 |
| --- | --- |
| C. 只取干路电流数值 | D. 先求每个端电压 |

2. 在识别混联电路中的连接关系时，判断两个电阻属于并联的依据是（   ）

| A. 电阻标称值完全相等 | B. 两端接在同对节点 |
| --- | --- |
| C. 元件外形尺寸相同 | D. 导线颜色保持一致 |

3. 计算R1与R2、R3并联组合串联的总电阻时，正确步骤是（   ）

| A. 先把三个阻值直接相乘 | B. 先求R2与R3的等效阻值 |
| --- | --- |
| C. 先把电源电压平均分配 | D. 先求各支路导线长度 |

4. 某混联电路通电后，干路电流比正常值小，测得并联部分其中一条支路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 该支路导线断路 | B. 该支路电阻短路 |
| --- | --- |
| C. 串联电阻被短接 | D. 电源电压偏高 |

二、多项选择题

5. 在电源电压不变时，并联部分增加一只同阻值电阻后，正确的判断有（   ）

| A. 并联等效阻值减小 | B. 电路总电阻减小 |
| --- | --- |
| C. 干路电流可能增大 | D. 电源电压随之降低 |

6. 维修测量混联电路前，选择欧姆挡检查等效电阻时，正确做法有（   ）

| A. 断开电源后测量 | B. 分清串并联关系 |
| --- | --- |
| C. 带电直接测阻值 | D. 选择合适倍率档 |

7. 比较串联部分与并联部分的电流关系，正确的说法有（   ）

| A. 串联部分电流相同 | B. 并联支路电压相同 |
| --- | --- |
| C. 并联支路电流必相等 | D. 串联部分电压必相等 |

8. 电源电压为12 V，R1为2 Ω，R2为6 Ω，R3为3 Ω，R1与R2、R3并联部分串联。下列计算结果正确的有（   ）
A. 并联等效电阻为2 Ω
B. 总等效电阻为4 Ω
C. 干路电流为3 A
D. R3支路电流为1 A

三、判断题

9. 只要电路中接入两个以上电阻，就一定属于混联电路。（   ）

10. 混联电路化简后，可用一个等效电阻表示整个电路对电源的作用。（   ）

11. 化简混联电路时，无论连接关系如何，都应先把所有电阻按串联方法相加。（   ）

12. 并联部分某一支路断路后，若电源电压不变，电路总电阻通常会增大。（   ）

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，混联电路中并联支路增加对电路参数的影响。

五、计算题

14. 已知某混联电路中，电源电压为24 V，R1为4 Ω，R2为8 Ω，R3为8 Ω，R1与R2、R3并联部分串联。求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）R2支路电流。

15. 某训练板上有三个电阻，其中R1为6 Ω，R2为12 Ω，R3为9 Ω。连接方式为：R1与R2先串联成一条支路，再与R3并联，接在18 V直流电源两端。求：（1）R1与R2串联支路的等效电阻；（2）整个电路的总等效电阻；（3）电路干路电流；（4）通过R1、R2、R3的电流。