编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第19练，内容涵盖掌握混联电路的分析方法，能按要求逐步化简，计算总等效电阻和各支路电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 全电路欧姆定律与串并联  第19练  电阻的混联(二)

一、单项选择题

1. 把复杂电阻网络逐步换成作用相同的简单电阻，这种分析方法称为（   ）

| A. 节点编号 | B. 支路合并 |
| --- | --- |
| C. 电源变换 | D. 等效变换 |

2. R1与R2并联后再同R3串联，R3在该电路中应（   ）

| A. 通过干路电流 | B. 分担支路电流 |
| --- | --- |
| C. 保持支路电压 | D. 改变电源极性 |

3. 已知某混联电路总电流已经求出，若要求某并联支路电流，通常下一步应先求（   ）

| A. 电源额定功率 | B. 导线允许电流 |
| --- | --- |
| C. 并联部分端电压 | D. 开关接触电阻 |

4. 某训练板中R1串接在电源正端，后接R2、R3组成的分流部分。通电后R1明显发热，测得分流部分两端电压接近零，最可能的原因是（   ）

| A. R1阻值偏大 | B. 分流部分短路 |
| --- | --- |
| C. 电源电压偏低 | D. R3阻值偏大 |

二、多项选择题

5. 电源电压不变，某混联电路中串联位置的电阻阻值增大后，下列判断正确的有（   ）

| A. 总等效电阻减小 | B. 干路电流减小 |
| --- | --- |
| C. 串联部分分压增大 | D. 后级端电压减小 |

6. 检修混联电路时，需要测量某一支路电流和该支路两端电压，正确做法有（   ）

| A. 电流表并接支路两端 | B. 电流表串入被测支路 |
| --- | --- |
| C. 电压表并接被测支路 | D. 先确认量程和极性 |

7. 两条支路并联，其中一条由两个10 Ω电阻串联组成，另一条为一个20 Ω电阻。下列说法正确的有（   ）

| A. 两条支路端电压相等 | B. 两条支路电阻相等 |
| --- | --- |
| C. 两条支路电流相等 | D. 总电阻小于20 Ω |

8. 某电路接在24 V电源上，支路甲由4 Ω和8 Ω串联组成，支路乙由6 Ω串联后再接一组6 Ω与3 Ω并联的电阻组成，甲、乙两支路再并联。下列计算结果正确的有（   ）

| A. 支路甲电阻为10 Ω | B. 支路乙电阻为8 Ω |
| --- | --- |
| C. 电路总电流为5 A | D. 3 Ω电阻电流为2 A |

三、判断题

9. 识别混联电路时，不能只按电阻在图上位置远近判断连接关系。（   ）

10. 在同一串联支路中，各电阻两端电压一定相同。（   ）

11. 由等效电阻求出总电流后，求原电路各处电流应按原连接关系逐级还原。（   ）

12. 串联在干路中的电阻断路后，后级并联支路仍能保持原来的电流。（   ）

四、简答题

13. 简述电源电压不变时，混联电路中串联位置电阻阻值增大对电路参数的影响。

五、计算题

14. 某混联电路接在80 V直流电源两端，R1为10 Ω，R2为15 Ω，R1与R2先串联成甲部分；R3为30 Ω，R4为30 Ω，R3与R4并联成乙部分；甲部分再与乙部分串联。求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）R3支路电流。

15. 某实训电路接在36 V直流电源上，R1为6 Ω并串接在干路中，后级由两条支路并联：支路一为R2，阻值12 Ω；支路二为R3与R4串联，R3为4 Ω，R4为8 Ω。正常连接时，求：（1）电路总等效电阻；（2）干路电流；（3）支路一电流。若实测干路电流只有2 A且支路一电流为0 A，判断可能故障。