编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第2练，内容涵盖理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型，区分理想元件与实际元件的差异。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电路基本概念  第2练  电路模型(一)

一、单项选择题

1. 分析手电筒照明时，为了突出电路通断和能量转换关系，通常应将实物抽象为（   ）

| A. 电源、开关、负载 | B. 外壳、颜色、尺寸 |
| --- | --- |
| C. 品牌、价格、产地 | D. 形状、材料、重量 |

2. 在简单照明电路模型中，干电池的主要作用应是（   ）

| A. 消耗电能发出光能 | B. 提供电压形成电流 |
| --- | --- |
| C. 改变导线连接方向 | D. 显示电路安装位置 |

3. 开关闭合后，小灯泡能持续发光的必要条件是（   ）

| A. 电源外形保持完整 | B. 导线颜色保持一致 |
| --- | --- |
| C. 回路形成闭合通路 | D. 灯座位置保持固定 |

4. 某照明电路中电源电压正常，开关闭合后灯泡不亮，测得开关两端仍有电压，最可能的原因是（   ）

| A. 灯泡功率选择偏大 | B. 导线长度选择偏短 |
| --- | --- |
| C. 电源符号画法错误 | D. 开关触点接触不良 |

二、多项选择题

5. 实际导线长度增加、截面积减小时，建立模型时可能需要考虑的变化有（   ）

| A. 导线电阻会增大 | B. 电源性质会改变 |
| --- | --- |
| C. 线路压降会增大 | D. 开关作用会消失 |

6. 绘制机床照明电路模型时，正确的处理方法有（   ）

| A. 用电源符号表示供电装置 | B. 用开关符号表示控制元件 |
| --- | --- |
| C. 用负载符号表示照明灯具 | D. 用外形轮廓表示零件颜色 |

7. 下列关于理想元件和实际元件的说法，正确的有（   ）

| A. 理想导线通常不计电阻 | B. 实际导线可能产生压降 |
| --- | --- |
| C. 理想开关总存在漏电 | D. 实际电源可能存在内阻 |

8. 某灯泡标有12 V、6 W，将其接入12 V电源的简化模型中，若不计导线电阻，下列判断正确的有（   ）

| A. 灯泡正常电流为0.5 A | B. 灯泡等效电阻约24 Ω |
| --- | --- |
| C. 线路压降增大时灯泡偏暗 | D. 电源电压正常时必短路 |

三、判断题

9. 电路模型是在忽略次要因素后，用理想元件及其连接关系表示实际电路的简化形式。（   ）

10. 实际开关在任何电路模型中都只能画成电阻元件。（   ）

11. 闭合开关后，只有电源、导线和负载构成闭合通路，负载中才可能有持续电流。（   ）

12. 灯泡不亮时，只要电路图中电源符号画法正确，就可以排除实际电源故障。（   ）

四、简答题

13. 简述实际导线较长时，建立电路模型应注意的问题。

14. 简述维修台灯时，把实物电路简化为电路模型的一般步骤。

15. 比较理想元件与实际元件的主要区别。