编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第20练，内容涵盖了解万用表的结构和测量原理，掌握测量电压、电流、电阻的正确操作方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第20练  万用表的使用

一、单项选择题

1. 测量未知大小的直流电压时，万用表量程的初始选择应是（   ）

| A. 先选最低电压挡 | B. 先选电阻最大挡 |
| --- | --- |
| C. 先选最高电压挡 | D. 先选电流最小挡 |

2. 指针式万用表中，转换开关的主要作用是（   ）

| A. 改变指针偏转方向 | B. 选择测量项目量程 |
| --- | --- |
| C. 调整表盘刻度间距 | D. 固定表笔接线位置 |

3. 用指针式万用表测电阻前，两表笔短接后调节欧姆调零旋钮，正确目的是（   ）

| A. 使指针指到零欧位置 | B. 使指针指到满压位置 |
| --- | --- |
| C. 使指针指到满流位置 | D. 使指针指到中线位置 |

4. 用万用表测量小灯泡工作电流时，表笔并接在小灯泡两端后熔断器烧断，最可能的原因是（   ）

| A. 电阻挡误作电压挡使用 | B. 电压挡误作电流挡使用 |
| --- | --- |
| C. 交流挡误作直流挡使用 | D. 电流挡误作电压挡使用 |

二、多项选择题

5. 使用万用表测量电路参数时，下列情况可能造成读数明显偏差或仪表损坏的是（   ）

| A. 电压量程小于被测电压 | B. 电流表笔并接于负载 |
| --- | --- |
| C. 欧姆挡测量断电电阻 | D. 电压表笔并接于电源 |

6. 维修人员准备测量一节干电池两端电压，下列操作正确的是（   ）

| A. 选择直流电压挡 | B. 红表笔接正端 |
| --- | --- |
| C. 表笔并接电池两端 | D. 选择交流电流挡 |

7. 关于万用表测量电压、电流和电阻的方法，下列说法正确的是（   ）

| A. 测电压时仪表并联 | B. 测电流时仪表串联 |
| --- | --- |
| C. 测电阻前电路断电 | D. 测电阻时外加电源 |

8. 某指针式万用表直流电压挡灵敏度为20 kΩ/V，选择10 V量程测量电路电压，下列判断正确的是（   ）

| A. 表内电阻为200 kΩ | B. 表内电阻为20 kΩ |
| --- | --- |
| C. 内阻越大影响越小 | D. 内阻越小读数越高 |

三、判断题

9. 用万用表电阻挡检测元件时，应先断开被测电路的电源。（   ）

10. 指针式万用表交流电压挡的测量电源主要来自表内电池。（   ）

11. 用万用表测量某支路直流电流时，应先断开该支路，再把仪表接入支路中。（   ）

12. 电阻挡测量时指针始终不偏转，说明被测电阻一定为零。（   ）

四、简答题

13. 简述指针式万用表欧姆挡换量程后需要重新调零的原因。

五、计算题

14. 已知某直流电路中电源电压为12 V，负载电阻为300 Ω，需用万用表测量该支路电流。求该支路电流，并判断应选20 mA量程还是200 mA量程。

15. 某直流电压源空载电压为9 V，内部等效串联电阻为100 kΩ。用灵敏度为20 kΩ/V的指针式万用表10 V量程测量该电压源端电压，求万用表该挡内阻和实际读数，并说明读数是否低于空载电压。