编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第21练，内容涵盖了解惠斯通电桥的结构和平衡条件，会用直流电桥精确测量电阻值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第21练  电桥测量电阻

一、单项选择题

1. 利用四个电阻组成桥式电路，通过调节比例关系使检流计指零来测量未知阻值的方法是（   ）

| A. 伏安比较法 | B. 直流电桥法 |
| --- | --- |
| C. 兆欧表法 | D. 钳形表法 |

2. 惠斯通电桥中，检流计接在桥路的一个对角线上，其主要作用是（   ）

| A. 指示桥路是否平衡 | B. 改变电源输出电压 |
| --- | --- |
| C. 限制桥臂工作电流 | D. 保护标准电阻发热 |

3. 用电桥测量电阻时，接通电源后应逐步进行的操作是（   ）

| A. 增大电源电压读数 | B. 拆下待测电阻读数 |
| --- | --- |
| C. 改变比较臂阻值 | D. 短接检流计端钮 |

4. 某直流电桥接好后，电源开关闭合，检流计始终无偏转，检查发现桥路中无工作电流，最可能的原因是（   ）

| A. 电源回路存在断点 | B. 比例臂阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 待测电阻阻值偏大 | D. 检流计灵敏度偏低 |

二、多项选择题

5. 已调平衡的电桥，在其他条件不变时改变被测对象阻值，可能出现的情况有（   ）

| A. 检流计出现偏转 | B. 桥路失去平衡状态 |
| --- | --- |
| C. 需要重新调节桥臂 | D. 电源电压自动为零 |

6. 用直流电桥测量一只小型电阻器时，正确的操作做法有（   ）

| A. 按估计值选择倍率 | B. 先用低灵敏度试调 |
| --- | --- |
| C. 平衡后再读取数据 | D. 任意换接电源端钮 |

7. 与普通欧姆表测量电阻相比，直流电桥测量的特点有（   ）

| A. 采用比较测量原理 | B. 平衡时读数较准确 |
| --- | --- |
| C. 适合精密电阻测量 | D. 不需标准电阻参与 |

8. 某电桥的平衡条件为R1/R2为Rx/R0。平衡时R1为100 Ω，R2为10 Ω，R0为5 Ω，下列结论正确的有（   ）

| A. 计算结果为50 Ω | B. 计算结果为0.5 Ω |
| --- | --- |
| C. 臂比数值为10 | D. 比较读数为500 Ω |

三、判断题

9. 电桥达到平衡时，检流计支路中电流为零。（   ）

10. 惠斯通电桥只有在四个桥臂电阻完全相等时才能平衡。（   ）

11. 使用直流电桥时，通常应先粗调，再提高检流计灵敏度进行细调。（   ）

12. 电桥测量时，电源电压越高，测量结果一定越准确。（   ）

四、简答题

13. 简述用直流电桥测量未知电阻时的基本操作要点。

五、计算题

14. 某直流电桥的平衡条件为R1/R2为Rx/R0。已知平衡时R1为100 Ω，R2为1000 Ω，标准电阻R0为250 Ω，求未知电阻Rx的阻值。

15. 用滑线式直流电桥测量一段合金丝的电阻。已知标准电阻箱接入的电阻为12.0 Ω，均匀电阻丝全长为100.0 cm。调节滑动触点至平衡时，触点距接被测合金丝一端的长度为68.0 cm，距接标准电阻一端的长度为32.0 cm。若被测合金丝的实际长度为2.00 m，横截面积为0.50 mm²，求：（1）被测合金丝的电阻；（2）该合金丝的电阻率。