编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第22练，内容涵盖掌握电位的概念和参考点选取原则，会计算电路中各点的电位值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第22练  电路中各点电位的计算(一)

一、单项选择题

1. 在电路计算中，选定某一点作为零点后，其他位置相对该点的高低用（   ）表示。

| A. 电位 | B. 电流 |
| --- | --- |
| C. 电功率 | D. 电阻率 |

2. 在计算电路中各节点数值时，选取公共节点的主要作用应是（   ）。

| A. 提供电源容量 | B. 限制支路电流 |
| --- | --- |
| C. 确定零电位基准 | D. 改变元件阻值 |

3. 从已知位置沿某支路推算另一节点读数时，遇到电源和电阻元件应（   ）。

| A. 只按电阻大小判断 | B. 按电压升降累加 |
| --- | --- |
| C. 只按电流方向判断 | D. 按导线长度累加 |

4. 维修时测得各节点读数与资料给出的数值相差同一固定值，而任意两节点之间读数与资料一致，最可能原因是（   ）。

| A. 电源极性接反 | B. 电阻阻值偏大 |
| --- | --- |
| C. 电压表量程偏小 | D. 测量基准不一致 |

二、多项选择题

5. 若同一电路保持连接和电源不变，只重新选取零点，则下列判断正确的是（   ）。

| A. 各点电位随基准改变 | B. 两点电压保持不变 |
| --- | --- |
| C. 支路电流必定增大 | D. 元件功率保持原值 |

6. 用数字电压表测量某节点相对选定零点的读数时，下列操作或认识正确的是（   ）。

| A. 黑表笔接选定基准端 | B. 红表笔接选定基准端 |
| --- | --- |
| C. 量程从最小挡开始 | D. 读数正负表示相对高低 |

7. 比较电位和电压两个概念，下列说法正确的是（   ）。

| A. 电位数值依赖基准 | B. 电压数值对应两点 |
| --- | --- |
| C. 电位总是大于电压 | D. 电压方向可先假定 |

8. 某支路中A点对O点为12 V，A、B之间接4 Ω电阻，电流由A流向B为2 A，下列结论正确的是（   ）。

| A. B点读数为4 V | B. B点读数为8 V |
| --- | --- |
| C. A、B间电压为8 V | D. A、B间电压为4 V |

三、判断题

9. 电路中某点的电位，是该点与选定零点之间的电压。（   ）

10. 计算电位时，参考点只能选在电源负极，不能选在其他节点。（   ）

11. 沿电源内部从负极到正极分析时，电位按电源电动势方向升高。（   ）

12. 用电压表直接测出两节点之间的电压后，这个读数一定就是其中一个节点的电位。（   ）

四、简答题

13. 简述在电路电位计算中选取参考点应注意的原则。

五、计算题

14. 已知O点为参考点，A点电位为12 V，A、B之间接5 Ω电阻，电流由A流向B，电流为1.2 A。求：（1）A、B之间的电压；（2）B点电位。

15. 某音频放大器的偏置电路中，以机壳端M为参考点。M、P之间接一只9 V电源，正极接在M端；P、Q之间接10 Ω电阻，电流由Q流向P，大小为0.3 A；Q、R之间接一只4 V电源，正极接在R端。求：（1）P点、Q点、R点的电位；（2）R点相对P点的电压，并判断R点比P点高还是低。