编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第23练，内容涵盖掌握电位的概念和参考点选取原则，会计算电路中各点的电位值。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 测量与电位  第23练  电路中各点电位的计算(二)

一、单项选择题

1. 把同一电路的零点由机壳端改为电源正端后，各节点标注数值的变化特点应是（   ）

| A. 整体按同量平移 | B. 各支路电流归零 |
| --- | --- |
| C. 电源极性自动改变 | D. 元件阻值同步变化 |

2. 在直流电路测量中，数字电压表黑表笔接在公共端，该公共端的作用是（   ）

| A. 提供读数基准端 | B. 改变支路电流值 |
| --- | --- |
| C. 限制电源输出端 | D. 消除元件电阻值 |

3. 沿某电阻支路顺着电流方向由X点推算到Y点时，Y点相对X点的数值变化应为（   ）

| A. 数值逐段减小 | B. 数值逐段增大 |
| --- | --- |
| C. 数值保持不变 | D. 数值先小后大 |

4. 检修一块控制板时，资料要求P端相对N端为6 V，实测电压表显示为负6 V，最可能的检测问题是（   ）

| A. 表笔极性接反 | B. 电源容量偏大 |
| --- | --- |
| C. 支路阻值偏小 | D. 公共端已短路 |

二、多项选择题

5. 某电路原以O点为基准，现改以K点为基准，下列说法正确的是（   ）

| A. 各点读数可能改变 | B. 两点差值保持不变 |
| --- | --- |
| C. 支路电流不会因此改变 | D. 电阻功耗必然增大 |

6. 在设备检修中，需要测量控制端S相对公共端C的数值，下列做法正确的是（   ）

| A. 黑表笔接公共端C | B. 红表笔接控制端S |
| --- | --- |
| C. 读数带符号记录 | D. 两表笔短接测量 |

7. 比较节点数值标注和两端电压标注，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者依赖基准选择 | B. 后者由两端决定 |
| --- | --- |
| C. 前者可出现负数值 | D. 后者必需接地计算 |

8. 已知O点为基准，A点为10 V，A、B间接2 Ω电阻且电流由A流向B为1 A；B、C间接5 V电源且正极在C端。下列结论正确的是（   ）

| A. B点为8 V | B. C点为13 V |
| --- | --- |
| C. A、C间为3 V | D. B、C间为负5 V |

三、判断题

9. 某点为负电位，只表示该点低于所选基准点，不能说明该点一定没有电流通过。（   ）

10. 在同一道电位计算题中，可以在每一步任意更换基准点，并把所得数值直接相加。（   ）

11. 沿电阻支路逆着电流方向推算时，节点数值会增加，增加量为该支路电流与电阻的乘积。（   ）

12. 设备外壳接地不可靠时，仍可直接把外壳作为稳定基准点来计算各处电位。（   ）

四、简答题

13. 简述根据已知电压求电路各节点电位的基本步骤。

五、计算题

14. 已知O点为参考点，A、O之间接4 Ω电阻，电流由A流向O，大小为0.5 A；A、B之间接6 V电源，正极接在B端。求：（1）A点电位；（2）B点电位。

15. 某电子调试电路选取G点为参考点。左支路中，X、G之间接12 Ω电阻，电流由X流向G，大小为0.25 A；X、Y之间接9 V电源，正极接X端。右支路中，G、Z之间接5 V电源，正极接G端；Z、W之间接10 Ω电阻，电流由Z流向W，大小为0.6 A。求：（1）X、Y、Z、W各点电位；（2）X、W两点间的电压，并判断Y点相对G点的极性。