编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第24练，内容涵盖理解支路、节点、回路的概念，掌握基尔霍夫电流定律(∑I=0)和电压定律(∑U=0)的表述及应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第24练  基尔霍夫定律(一)

一、单项选择题

1. 在电路图中，三条或三条以上支路的汇交点称为（   ）

| A. 支路 | B. 节点 |
| --- | --- |
| C. 回路 | D. 网孔 |

2. 在复杂直流电路中，连接两个节点、内部可含元件的一段电路称为（   ）

| A. 支路 | B. 网孔 |
| --- | --- |
| C. 回路 | D. 端口 |

3. 分析某节点时，若规定流入的电流取正，则流出的电流应按（   ）

| A. 正值列入方程 | B. 负值列入方程 |
| --- | --- |
| C. 忽略不列方程 | D. 加倍列入方程 |

4. 维修直流电路时，沿闭合路径测得各段电压代数和不为零，首先应检查（   ）

| A. 极性标注有误 | B. 电流方向取反 |
| --- | --- |
| C. 回路名称写错 | D. 节点编号重复 |

二、多项选择题

5. 判断电路中某点是否可作为节点，依据包括（   ）

| A. 三条支路汇合处 | B. 两端元件任一点 |
| --- | --- |
| C. 等电位导线交汇 | D. 单一电阻中点 |

6. 用基尔霍夫定律分析电路时，正确做法有（   ）

| A. 先选参考方向 | B. 只列电源电流 |
| --- | --- |
| C. 标明电压极性 | D. 代入带符号量 |

7. 关于电流定律与电压定律的区别，正确的有（   ）

| A. 前者用于节点电流 | B. 后者用于回路电压 |
| --- | --- |
| C. 前者只适用直流 | D. 后者要求闭合路径 |

8. 某电路中，一个节点有2 A、3 A流入，4 A及I4流出；某闭合回路电源电压为12 V，已知两个压降为5 V、3 V，另有电压U。下列判断正确的有（   ）

| A. I4为1 A | B. I4为5 A |
| --- | --- |
| C. U为4 V | D. U为8 V |

三、判断题

9. 回路是由若干支路组成的闭合路径，沿其走一周能够回到出发点。（   ）

10. 基尔霍夫电流定律只适用于直流稳态电路，不适用于交流电路的瞬时电流分析。（   ）

11. 沿任一闭合回路绕行时，电压升与电压降按符号相加后的代数和为零。（   ）

12. 列节点方程求得某支路电流为负值，说明该支路一定发生断路故障。（   ）

四、简答题

13. 简述用基尔霍夫定律列写电路方程时的基本注意事项。

五、计算题

14. 某节点有三条支路相连，已知I1为4 A流入节点，I2为1.5 A流入节点，I3流出节点。求I3的大小，结果单位用A表示。

15. 某单回路中有一个12 V电源，两个串联电阻分别为3 Ω和6 Ω。忽略导线电阻，求：（1）回路电流；（2）3 Ω电阻两端电压。