编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第25练，内容涵盖理解支路、节点、回路的概念，掌握基尔霍夫电流定律(∑I=0)和电压定律(∑U=0)的表述及应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第25练  基尔霍夫定律(二)

一、单项选择题

1. 基尔霍夫电流定律反映电路中某汇交处各支路电流之间的（   ）

| A. 电能转换关系 | B. 电荷守恒关系 |
| --- | --- |
| C. 电阻分压关系 | D. 电源输出关系 |

2. 在列支路电流法方程时，预先标出各支路电流箭头的主要作用是（   ）

| A. 改变电源实际极性 | B. 减小电路总电阻 |
| --- | --- |
| C. 统一电流参考方向 | D. 确定导线材料种类 |

3. 沿选定方向绕行闭合路径时，若通过电阻的方向与该支路电流参考方向一致，该段电压通常应（   ）

| A. 作为电压降项 | B. 作为电压升项 |
| --- | --- |
| C. 作为电流源项 | D. 作为开路项 |

4. 一块直流实验板在通电测试时，某连接点按流入为正记录后，计算得到代数和明显不为零，较合理的检查方向是（   ）

| A. 更换所有电阻元件型号 | B. 增大电源输出额定功率 |
| --- | --- |
| C. 缩短各支路导线长度 | D. 核对表笔接法与记录符号 |

二、多项选择题

5. 某连接点原有两支路流入电流保持不变，若一支路流出电流增大，为满足电流关系，可能出现的变化有（   ）

| A. 另一流出支路电流减小 | B. 新的流入支路电流增大 |
| --- | --- |
| C. 各支路电压必定相等 | D. 电源极性必定反接 |

6. 维修人员用电流表检查一个直流节点时，符合基尔霍夫电流定律应用要求的做法有（   ）

| A. 明确各支路测量方向 | B. 统一流入流出符号 |
| --- | --- |
| C. 忽略电流表接入方式 | D. 比较流入流出总量 |

7. 关于基尔霍夫电流定律和电压定律的比较，正确的有（   ）

| A. 前者用于连接点电流 | B. 后者用于闭合路径电压 |
| --- | --- |
| C. 前者只适合单电源电路 | D. 后者只适合纯电阻电路 |

8. 某回路按顺时针列方程，24 V电源为电压升，6 V电源和8 V电阻为电压降，另有电压U；同一连接点有4 A和I流入，3 A和5 A流出。下列判断正确的有（   ）

| A. U的数值为10 V | B. I按流入为4 A |
| --- | --- |
| C. I按流出为4 A | D. 合成升压为30 V |

三、判断题

9. 支路电流参考方向可以先假定，计算结果为负值时表示实际方向与假定方向相反。（   ）

10. 一个网孔一定是回路，任意一个回路也一定是网孔。（   ）

11. 基尔霍夫电压定律只适用于含电阻的闭合路径，含电源的路径不能使用。（   ）

12. 使用基尔霍夫电流定律列方程前，应先约定流入、流出的符号，否则容易造成方程符号错误。（   ）

四、简答题

13. 简述应用基尔霍夫电压定律分析闭合路径时的基本步骤。

五、计算题

14. 某直流电路的一个连接点有四条支路。已知I1为2 A流出，I2为5 A流入，I3为1 A流出，I4规定按流出方向为参考。求I4的数值，并判断其实际方向，结果单位用A表示。

15. 某单回路中有两个方向相反的电源，电源电压分别为18 V和6 V，两个串联电阻分别为4 Ω和2 Ω，忽略导线电阻。求：（1）回路电流；（2）4 Ω电阻两端电压；（3）判断电流方向应由哪个电源主导。