编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第26练，内容涵盖掌握支路电流法的解题步骤，会用基尔霍夫定律列方程求解复杂电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第26练  支路电流法(一)

一、单项选择题

1. 分析含多个电源的直流网络时，先预设各支路中电流的参考方向，再依据基尔霍夫定律建立方程的方法是（   ）

| A. 支路电流法 | B. 网孔电流法 |
| --- | --- |
| C. 节点电压法 | D. 叠加定理法 |

2. 一个电路有n个节点，用基尔霍夫电流定律可列出的独立节点方程数通常为（   ）

| A. n个 | B. n+1个 |
| --- | --- |
| C. n-1个 | D. 2n个 |

3. 用支路电流法求解复杂电路时，较合理的操作顺序是（   ）

| A. 先定方向，再列方程，后求结果 | B. 先合并电源，再测电阻，后求功率 |
| --- | --- |
| C. 先短接电源，再看节点，后判极性 | D. 先断开支路，再接仪表，后读电流 |

4. 某支路按图示箭头接入电流表，读数为负值，最可能说明（   ）

| A. 支路电阻出现开路故障 | B. 电源极性发生内部短路 |
| --- | --- |
| C. 实际电流方向与箭头相反 | D. 回路电压方向全部相同 |

二、多项选择题

5. 用支路电流法解题时，关于电流计算结果符号的说法正确的有（   ）

| A. 正值表示实际方向与假定方向一致 | B. 正值表示电路中没有电源作用 |
| --- | --- |
| C. 负值表示实际方向与假定方向相反 | D. 负值表示该支路一定发生短路 |

6. 在实训台上分析一个三支路直流电路，列方程前应进行的准备工作有（   ）

| A. 标出各节点位置 | B. 假定各支路电流方向 |
| --- | --- |
| C. 选定回路绕行方向 | D. 随意改变电源极性 |

7. 下列关于基尔霍夫电流定律和电压定律的表述，正确的有（   ）

| A. 电流定律主要用于节点电流关系 | B. 电压定律主要用于闭合回路关系 |
| --- | --- |
| C. 两个定律都可配合求支路电流 | D. 电压定律只适用于无源电路 |

8. 用支路电流法解得各支路电流后，为判断结果是否可靠，可采取的检查有（   ）
A. 代回节点方程，核对电流代数和是否为零  
B. 代回回路方程，核对电压代数和是否为零  
C. 复查电源和电阻电压项的符号是否一致  
D. 只要电流数值不为零，就说明结果正确

三、判断题

9. 支路电流法求解时，通常把每一条支路中的电流作为未知量。（   ）

10. 一个含b条支路的电路，只要任意选取b个回路方程，就一定能求出全部支路电流。（   ）

11. 若解得某支路电流为负值，说明列方程时一定把电阻值写错了。（   ）

12. 用支路电流法列回路电压方程时，若电源电动势和电阻电压降的符号规则不统一，可能导致计算结果错误。（   ）

四、简答题

13. 简述用支路电流法求解复杂直流电路的基本步骤。

五、计算题

14. 某电路节点处有三条支路，已知I1为3 A并流入节点，I2为1.2 A并流出节点，I3也流出节点。求I3的大小。

15. 如下两节点直流电路中，A、B两节点间有三条支路，均假定电流从A流向B。第一支路为12 V电源与2 Ω电阻串联，电源正极接A端；第二支路为6 Ω电阻；第三支路为6 V电源与3 Ω电阻串联，电源正极接B端。设UAB为A、B两点间电压，求：（1）UAB；（2）三条支路电流I1、I2、I3，并判断I1的实际方向。