编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第27练，内容涵盖掌握支路电流法的解题步骤，会用基尔霍夫定律列方程求解复杂电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 基本定律与定理  第27练  支路电流法(二)

一、单项选择题

1. 支路电流法中的“支路”通常指（   ）

| A. 两端相接的导线段 | B. 两节点间无分支的电路段 |
| --- | --- |
| C. 含有电源的回路段 | D. 含有电阻的闭合段 |

2. 在用支路电流法列式时，节点方程的主要作用是（   ）

| A. 反映节点处电流守恒 | B. 反映回路内电压守恒 |
| --- | --- |
| C. 反映电源端电压变化 | D. 反映电阻上功率变化 |

3. 列写回路电压方程时，电阻电压项的符号通常应根据（   ）

| A. 元件位置和电源大小 | B. 绕行方向和电流方向 |
| --- | --- |
| C. 导线长短和节点多少 | D. 电阻颜色和支路编号 |

4. 某实训电路按图接线后，用支路电流法列出的节点关系总与实测电流不符，优先检查的项目应是（   ）

| A. 电源标称电压偏差 | B. 节点连接关系抄录 |
| --- | --- |
| C. 电阻额定功率大小 | D. 导线绝缘颜色选择 |

二、多项选择题

5. 用支路电流法列出方程组后，在不改变其所表示电路关系的前提下进行代数整理，下列说法正确的有（   ）
A. 同一方程两边同乘非零数，解不变  
B. 某一项移到等号另一边，应变号  
C. 未知电流必须全部写在等号左边  
D. 方程书写顺序会改变电路结果

6. 某电路有5条支路、3个节点，用支路电流法建立独立方程时，正确做法有（   ）

| A. 列出2个独立节点方程 | B. 补列3个独立回路方程 |
| --- | --- |
| C. 总方程数应达到5个 | D. 只列5个节点方程即可 |

7. 关于支路电流法与叠加定理的比较，正确的有（   ）

| A. 前者直接列方程求各支路电流 | B. 后者分电源作用后再合成结果 |
| --- | --- |
| C. 前者适用于线性直流电路分析 | D. 后者可用于非线性电路任意计算 |

8. 某直流网络有7条支路、4个节点，采用支路电流法分析。若已列出3个独立节点方程，则下列判断正确的有（   ）

| A. 还需4个独立回路方程 | B. 总独立方程应为7个 |
| --- | --- |
| C. 节点方程数量已经足够 | D. 回路方程可任意重复选取 |

三、判断题

9. 用支路电流法分析电路时，支路电流的参考方向可以先自行假定。（   ）

10. 支路电流法通常不把节点电位作为主要未知量，而是以各支路电流作为未知量。（   ）

11. 列回路电压方程时，只要沿顺时针方向绕行，所有电阻电压降都应取正号。（   ）

12. 若求得的各支路电流代入节点方程后不成立，可能是漏列某支路电流，不能直接判定电源损坏。（   ）

四、简答题

13. 简述改变支路电流参考方向对支路电流法求解结果的影响。

五、计算题

14. 某电路用支路电流法列得两个方程：I1与I2均为流入同一节点的电流，I3为流出该节点的电流，且I1为2 A；回路计算又得I2比I3小1 A。求I2和I3的大小，单位用A表示。

15. 某直流电路有三条支路，按支路电流法设支路电流分别为I1、I2、I3，单位均为A。由节点关系和两个回路关系列得：I1为I2与I3之和；2 Ω电阻所在回路满足2I1与3I3的和为12 V；4 Ω电阻所在回路满足4I2与3I3的和为10 V。求：（1）I1、I2、I3的大小；（2）3 Ω公共电阻消耗的功率。