编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第28练，内容涵盖理解叠加定理的适用条件（线性电路），会用叠加定理分析多电源电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第28练  叠加定理(一)

一、单项选择题

1. 叠加定理用于分析多个独立电源共同作用时的支路响应，被分析对象应属于（   ）

| A. 线性电路 | B. 非线性电路 |
| --- | --- |
| C. 饱和磁路 | D. 开关电路 |

2. 使用叠加定理时，保留某一独立电源单独作用，其他理想电压源应作（   ）处理。

| A. 短路连接 | B. 开路连接 |
| --- | --- |
| C. 串联电阻 | D. 并联负载 |

3. 用叠加定理求某支路电流时，合理的分析步骤应是（   ）

| A. 先分源求量再代数相加 | B. 先合源求阻再求支路功率 |
| --- | --- |
| C. 先断开负载再判断极性 | D. 先改变电阻再比较电压 |

4. 学生计算双电源电路时，把两个电源单独作用求得的电流数值直接相加，结果符号错误，主要原因是（   ）

| A. 未选定参考方向 | B. 未换算电阻单位 |
| --- | --- |
| C. 未标明电源极性 | D. 未画出负载位置 |

二、多项选择题

5. 某线性电阻电路中，电源E1单独作用在R中产生2 A电流，电源E2单独作用在同一参考方向产生-0.5 A电流。若E1电压加倍，E2不变，下列判断正确的是（   ）

| A. E1分量变为4 A | B. E2分量仍为-0.5 A |
| --- | --- |
| C. 合成电流变为3.5 A | D. 电阻功率可直接叠加 |

6. 维修技师分析两台直流电源和电阻组成的线性网络，准备用叠加定理，下列做法符合要求的是（   ）

| A. 每次只保留一个独立电源 | B. 将其余电压源短接处理 |
| --- | --- |
| C. 将其余电流源短接处理 | D. 最后按参考方向代数合成 |

7. 关于叠加定理中各分量与总响应的关系，下列说法正确的是（   ）

| A. 电流分量按方向合成 | B. 电压分量按极性合成 |
| --- | --- |
| C. 功率分量按数值合成 | D. 电阻分量按大小合成 |

8. 某支路以向右为参考方向。电源甲单独作用时电流为3 A，电源乙单独作用时电流为-1 A；若该支路电阻为4 Ω，下列结论正确的是（   ）

| A. 合成电流为2 A | B. 实际方向向右 |
| --- | --- |
| C. 支路电压为8 V | D. 支路功率为40 W |

三、判断题

9. 含有二极管整流支路的电路，一般不能直接按叠加定理求各电源响应。（   ）

10. 使用叠加定理时，被置零的理想电压源应等效为开路。（   ）

11. 求某支路电压时，应先统一极性参考，再把各电源单独作用结果作代数合成。（   ）

12. 多电源电路用叠加定理计算时，只要各分量大小正确，总电流方向就一定正确。（   ）

四、简答题

13. 简述运用叠加定理分析多电源线性电路的注意事项。

五、计算题

14. 一个闭合回路由两个理想直流电压源和两个电阻串联组成，R1为2 Ω，R2为4 Ω。电源E1为12 V，电源E2为6 V，二者方向均使回路电流按顺时针方向流动。以顺时针为参考方向，用叠加定理求回路电流。

15. 某线性直流电路中，节点a通过负载电阻RL为6 Ω接地；电源E1为12 V，经R1为6 Ω接到节点a；电源E2为6 V，经R2为3 Ω接到节点a。两电源负极均接地，求：（1）E1单独作用和E2单独作用时负载电流分量；（2）负载总电流和负载功率。