编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第29练，内容涵盖理解叠加定理的适用条件（线性电路），会用叠加定理分析多电源电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第29练  叠加定理(二)

一、单项选择题

1. 在满足齐次性和可加性条件的电阻网络中，多个独立源共同引起的电压或电流可分项求和，该网络应是（   ）

| A. 线性网络 | B. 非线性网络 |
| --- | --- |
| C. 磁饱和网络 | D. 开关网络 |

2. 含有受控电压源的线性电路应用叠加定理时，该受控源应（   ）

| A. 改接为短路支路 | B. 改接为开路支路 |
| --- | --- |
| C. 随控制量保留 | D. 按电阻元件处理 |

3. 用叠加定理求某电阻两端电压时，首先应明确的是（   ）

| A. 各电源功率大小 | B. 电阻材料种类 |
| --- | --- |
| C. 电压参考极性 | D. 导线长度数值 |

4. 某同学用叠加定理分别求出两个电源作用时负载消耗的功率，再把两个功率相加作为总功率，该做法错误的主要原因是（   ）

| A. 功率不能直接叠加 | B. 电阻不能参与计算 |
| --- | --- |
| C. 电压不能分项求取 | D. 电流不能分项求取 |

二、多项选择题

5. 下列电路中，通常可以用叠加定理分析电压或电流的有（   ）

| A. 多个直流源的电阻网络 | B. 含交流源的线性网络 |
| --- | --- |
| C. 含饱和铁心的磁路网络 | D. 含理想二极管的整流网络 |

6. 对独立电源进行单独作用分析时，正确的处理方法有（   ）

| A. 保留一个独立电压源 | B. 保留一个独立电流源 |
| --- | --- |
| C. 将其他独立电流源开路 | D. 将所有受控源短路 |

7. 比较叠加定理与戴维南定理，下列说法正确的有（   ）

| A. 叠加定理分源求响应 | B. 戴维南定理等效端口 |
| --- | --- |
| C. 叠加定理只适合功率 | D. 戴维南定理只适合单源 |

8. 某线性电路中，电源甲单独作用时某支路电压为8 V，电源乙单独作用时同一参考极性下电压为-3 V，该支路接5 Ω电阻。下列结论正确的有（   ）

| A. 合成电压为5 V | B. 支路电流为1 A |
| --- | --- |
| C. 合成电压为11 V | D. 支路电流为2.2 A |

三、判断题

9. 在线性电路中，某支路电压由多个独立电源共同产生时，可先分别求各电源作用下的电压分量，再按参考极性合成。（   ）

10. 对含受控源的线性电路使用叠加定理时，受控源也应像独立电源一样逐个单独作用。（   ）

11. 当两个电源单独作用产生的电流方向相反时，合成电流的大小应由代数和确定。（   ）

12. 叠加定理既可以直接求线性电路中的电流，也可以直接求该支路的电功率。（   ）

四、简答题

13. 简述用叠加定理分析含受控源多电源线性电路时的基本要求。

五、计算题

14. 某线性直流电路中，电源A单独作用时，负载电阻两端电压为10 V；电源B单独作用时，在同一参考极性下该电压为-4 V。已知负载电阻为3 Ω，求两个电源共同作用时负载电压和负载电流。

15. 某线性直流网络中，负载电阻RL为4 Ω。电源E1单独作用时，流过RL的电流为1.5 A；电源E2单独作用时，在同一参考方向下流过RL的电流为-0.5 A。求：（1）两电源共同作用时RL中的电流；（2）RL消耗的功率；（3）若把两个分电流对应的功率直接相加，所得结果是否正确。