编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第3练，内容涵盖理解电路模型的概念，会建立简单实际电路的电路模型，区分理想元件与实际元件的差异。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电路基本概念  第3练  电路模型(二)

一、单项选择题

1. 在分析手电筒照明时，把电池、开关、灯泡等用规定符号表示，并忽略外形、颜色等次要因素，所得图形属于（   ）

| A. 装配示意图 | B. 产品外形图 |
| --- | --- |
| C. 电路模型图 | D. 工艺流程图 |

2. 在简单照明电路模型中，灯泡对应的主要作用是（   ）

| A. 提供电能 | B. 消耗电能 |
| --- | --- |
| C. 控制通断 | D. 连接节点 |

3. 闭合直流电路中的开关后，按常规定义，外电路中电流方向通常为（   ）

| A. 由正极经负载到负极 | B. 由负极经负载到正极 |
| --- | --- |
| C. 由负载经电源到开关 | D. 由开关经电源到负载 |

4. 某手电筒电池电压正常，开关闭合后灯泡不亮，测得灯泡两端没有电压，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻偏小 | B. 开关触点断开 |
| --- | --- |
| C. 灯丝电阻偏低 | D. 导线截面偏大 |

二、多项选择题

5. 实际电源可看成理想电源与内阻组成的模型。当负载电阻减小时，下列变化判断正确的有（   ）

| A. 负载电流会增大 | B. 端口电压会降低 |
| --- | --- |
| C. 内阻压降会增大 | D. 电源电动势会降低 |

6. 维修技师把电铃实际装置简化成电路模型时，下列做法正确的有（   ）

| A. 用电源符号表示电池组 | B. 用开关符号表示按钮 |
| --- | --- |
| C. 用负载符号表示电铃线圈 | D. 用短路线替代电铃线圈 |

7. 下列关于理想元件与实际元件的比较，正确的有（   ）

| A. 理想导线电阻为零 | B. 理想电压源内阻为零 |
| --- | --- |
| C. 实际电池存在内阻 | D. 实际导线电阻为零 |

8. 某实际电源模型中，电动势为12 V，内阻为0.5 Ω，外接负载电阻为5.5 Ω。下列计算结果正确的有（   ）

| A. 回路电流为2 A | B. 端口电压为11 V |
| --- | --- |
| C. 内阻压降为1 V | D. 负载电压为12 V |

三、判断题

9. 用统一的图形符号表示实际电路中的主要器件，有利于分析电路的工作关系。（   ）

10. 在简单手电筒模型中，电池可看成电源，灯泡可看成负载。（   ）

11. 开关闭合后，电路模型中的电流只经过导线，不经过负载。（   ）

12. 测得电池空载电压正常，接上灯泡后端电压明显降低，说明建模时一定可以忽略内阻影响。（   ）

四、简答题

13. 简述实际电源接入负载后，负载电阻减小时电路中主要参数的变化。

14. 简述把一个小灯泡照明装置建立为电路模型的基本步骤。

15. 简述理想电路元件与实际电路元件的主要区别。