编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第30练，内容涵盖理解二端网络和有源二端网络的概念，会用戴维宁定理将复杂电路等效为电压源串联电阻。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第30练  戴维宁定理(一)

一、单项选择题

1. 把含源线性端口对外部电路进行简化时，所得到的等效模型通常为（   ）

| A. 理想电流源并联电阻 | B. 理想电压源串联电阻 |
| --- | --- |
| C. 理想电压源并联电阻 | D. 理想电流源串联电阻 |

2. 戴维宁等效模型中串联电阻的主要含义是（   ）

| A. 从端口看入的等效电阻 | B. 负载支路中的实际电阻 |
| --- | --- |
| C. 电源内部的固定电阻 | D. 导线连接处的接触电阻 |

3. 用戴维宁定理求某负载电流时，合理的操作顺序应是（   ）

| A. 接入负载、求端电压、求内阻 | B. 求端电流、接入负载、求电压 |
| --- | --- |
| C. 断开负载、求端电压、求内阻 | D. 保留负载、求内阻、求端流 |

4. 维修电路时，用等效模型计算负载电流明显偏大，复核发现求等效电阻时未处理内部独立源，应采取的做法是（   ）

| A. 保留该源原状态再测端压 | B. 增大负载阻值再求端流 |
| --- | --- |
| C. 断开所有支路再求端流 | D. 将该源置零后再求内阻 |

二、多项选择题

5. 某戴维宁等效电路中内阻不为零，当负载电阻逐渐增大时，下列判断正确的是（   ）

| A. 等效电压保持不变 | B. 等效内阻随之增大 |
| --- | --- |
| C. 负载电流随之减小 | D. 负载端压通常增大 |

6. 在实训中要用戴维宁定理分析某电路对负载的作用，下列做法正确的是（   ）

| A. 断开负载求端口电压 | B. 独立电源置零求内阻 |
| --- | --- |
| C. 接回负载计算支路电流 | D. 保留负载测开路电压 |

7. 关于二端网络与含源端口的区别，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者只强调两个引出端 | B. 前者必定能对外供电 |
| --- | --- |
| C. 后者内部可能含电源 | D. 后者一定没有电阻 |

8. 某线性端口测得开路电压为12 V，短路电流为3 A，接入6 Ω负载后，下列计算结果正确的是（   ）

| A. 等效内阻为4 Ω | B. 回路总阻为8 Ω |
| --- | --- |
| C. 负载电流为1.2 A | D. 负载端压为7.2 V |

三、判断题

9. 只要从外部看有两个接线端子的电路，就可以按二端网络分析其端口特性。（   ）

10. 戴维宁等效电路中的电阻应与理想电压源并联后接到负载两端。（   ）

11. 求端口开路电压时，应先把待求支路的负载断开，再计算该两端的电压。（   ）

12. 若计算得到的等效电阻为负值，通常可直接按普通无源电阻使用，不必检查电源处理和受控源条件。（   ）

四、简答题

13. 简述负载电阻变化时，戴维宁等效电路中各量的变化特点。

五、计算题

14. 已知某电路对负载可等效为24 V理想电压源串联6 Ω电阻，外接负载电阻为12 Ω，求负载电流和负载端电压。

15. 某含源线性二端网络测得开路电压为18 V，短路电流为3 A。现分别接入3 Ω和6 Ω两种负载，求：（1）该网络的戴维宁等效电阻；（2）两种负载下的负载电流；（3）哪种负载获得的端电压较高。