编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第31练，内容涵盖理解二端网络和有源二端网络的概念，会用戴维宁定理将复杂电路等效为电压源串联电阻。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第31练  戴维宁定理(二)

一、单项选择题

1. 某端口内部含独立电源和电阻，且端口电压、电流关系符合线性规律，该端口可作为（   ）分析。

| A. 线性无源二端网络 | B. 线性有源二端网络 |
| --- | --- |
| C. 非线性无源二端网络 | D. 非线性有源二端网络 |

2. 戴维宁等效电路接上负载后，其中串联电阻的作用是表示内部电路对端口的（   ）。

| A. 电流放大能力 | B. 电压稳定能力 |
| --- | --- |
| C. 功率储存能力 | D. 阻碍电流能力 |

3. 用戴维宁定理分析端口电路时，先断开待求支路的目的主要是求取（   ）。

| A. 端口开路电压 | B. 支路短路电流 |
| --- | --- |
| C. 负载消耗功率 | D. 电源输出电流 |

4. 某电路等效后接入负载，实测电流小于理论值。检查发现端口开路电压计算正确，最可能需要复核的是（   ）。

| A. 负载标称功率 | B. 导线绝缘等级 |
| --- | --- |
| C. 等效电阻取值 | D. 开关安装方向 |

二、多项选择题

5. 在戴维宁等效电路中，若外接负载电阻变小，下列变化可能出现的有（   ）。

| A. 负载电流增大 | B. 负载电压减小 |
| --- | --- |
| C. 内阻压降增大 | D. 开路电压减小 |

6. 用万用表辅助验证某端口的戴维宁参数时，做法正确的有（   ）。

| A. 断开负载测端口电压 | B. 短接端口测短路电流 |
| --- | --- |
| C. 停用电源直接测内阻 | D. 接入负载测端电压 |

7. 关于诺顿等效与戴维宁等效的比较，下列说法正确的有（   ）。

| A. 前者采用电流源并联电阻 | B. 后者采用电压源串联电阻 |
| --- | --- |
| C. 两者端口外特性可等效 | D. 两者内部结构必须相同 |

8. 某端口开路电压为20 V，等效电阻为5 Ω，接入5 Ω负载时，下列结果正确的有（   ）。

| A. 回路电流为2 A | B. 负载电压为10 V |
| --- | --- |
| C. 内阻压降为10 V | D. 负载功率为40 W |

三、判断题

9. 只有端口外部特性需要研究时，复杂内部电路才适合进行等效化处理。（   ）

10. 求等效电阻时，所有电源都应从电路中拆除并保持端口开路。（   ）

11. 当负载电阻等于戴维宁等效电阻时，负载获得的功率达到最大。（   ）

12. 戴维宁等效只改变电路画法，因此原电路中每个元件的电压都可由等效图直接读出。（   ）

四、简答题

13. 简述用戴维宁定理求负载电流的基本步骤。

五、计算题

14. 某线性有源二端网络的开路电压为30 V，等效电阻为10 Ω。若希望接入负载后的负载电压为20 V，求所需负载电阻。

15. 某含源线性二端网络接入4 Ω负载时，负载电压为8 V；接入12 Ω负载时，负载电压为12 V。求：（1）该网络的戴维宁等效电压；（2）该网络的戴维宁等效电阻；（3）若改接8 Ω负载，负载电流为多少。