编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第32练，内容涵盖理解电压源和电流源模型，掌握两者等效变换的条件和步骤。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第32练  两种电源模型的等效变换(一)

一、单项选择题

1. 实际直流电源可用恒定电势与一个内电阻串联来表示，这种表示形式属于（   ）

| A. 支路电流模型 | B. 回路电压模型 |
| --- | --- |
| C. 节点电位模型 | D. 电压源模型 |

2. 将一个实际电源由串联形式变为并联形式时，内电阻的连接关系应是（   ）

| A. 改接为并联支路 | B. 改接为开路支路 |
| --- | --- |
| C. 改接为短路支路 | D. 改接为外部负载 |

3. 已知实际电压源的电动势为U，内电阻为R，将其变为实际电流源时，首先应确定（   ）

| A. 支路总功率 | B. 输出电压极性 |
| --- | --- |
| C. 等效源电流 | D. 负载电阻大小 |

4. 某电源模型变换后接入同一负载，测得负载端电压明显不一致，最可能的原因是（   ）

| A. 端口极性接反 | B. 导线长度相同 |
| --- | --- |
| C. 负载位置不变 | D. 电表量程合适 |

二、多项选择题

5. 对同一实际电压源，若电动势不变而内电阻增大，变换为实际电流源后可能出现的变化是（   ）

| A. 源电流数值减小 | B. 并联电阻数值增大 |
| --- | --- |
| C. 端口极性必须反向 | D. 负载功率必定增大 |

6. 在维修电路时，需把一个实际电压源改画成等效电流源，正确做法有（   ）

| A. 按端口关系标明方向 | B. 用电动势除以内阻 |
| --- | --- |
| C. 将内阻接成并联 | D. 随意改变负载参数 |

7. 比较理想电压源和理想电流源，下列说法正确的有（   ）

| A. 理想电压源内阻为零 | B. 理想电流源内阻无限大 |
| --- | --- |
| C. 理想电压源端压恒定 | D. 理想电流源端压恒定 |

8. 一个实际电压源的电动势为12 V，内电阻为6 Ω，变换为实际电流源后，下列判断正确的有（   ）

| A. 源电流为2 A | B. 并联电阻为6 Ω |
| --- | --- |
| C. 源电流为72 A | D. 并联电阻为2 Ω |

三、判断题

9. 只有含有内电阻的实际电压源，才可按有限参数变换为实际电流源。（   ）

10. 电源模型变换时，内电阻的数值应重新计算，连接方式可以保持不变。（   ）

11. 实际电流源变换为实际电压源时，电压源的电动势由源电流与并联电阻共同决定。（   ）

12. 变换后若开路电压和短路电流均与原模型不符，通常说明等效参数或连接关系存在错误。（   ）

四、简答题

13. 简述实际电压源与实际电流源进行等效变换时应注意的要点。

五、计算题

14. 一个实际电压源的电动势为18 V，内电阻为3 Ω。将其等效变换为实际电流源，求电流源电流和并联内电阻。

15. 某实际电流源的源电流为4 A，内电阻为5 Ω，外接负载电阻为10 Ω。求：（1）等效实际电压源的电动势和串联内电阻；（2）接入该负载后的负载电流。