编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第34练，内容涵盖理解电容器的结构和电容的定义C=Q/U，掌握平行板电容器电容C=εS/d的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第34练  电容器与电容(一)

一、单项选择题

1. 在电路中，用来表示元件储存电荷本领大小的物理量是（   ）

| A. 电流强度 | B. 电压大小 |
| --- | --- |
| C. 电容大小 | D. 电阻大小 |

2. 一个基本电容器的主要组成应是（   ）

| A. 两根导线隔开绝缘层 | B. 两个导体隔开绝缘介质 |
| --- | --- |
| C. 两个电阻隔开导电层 | D. 两个电源隔开金属层 |

3. 电容器接入直流电源的瞬间，其两极板上的电荷变化过程是（   ）

| A. 逐渐积累到稳定状态 | B. 立即消失到零状态 |
| --- | --- |
| C. 反向流动到电源内 | D. 均匀分散到导线中 |

4. 某电容器充电后很快失去储存的电荷，检测时发现两端电压迅速下降，最可能的原因是（   ）

| A. 极板正对面积过大 | B. 外加电压数值偏小 |
| --- | --- |
| C. 极板间距数值偏大 | D. 介质绝缘性能下降 |

二、多项选择题

5. 对平行板电容器，在其他条件不变时，下列判断正确的是（   ）

| A. 正对面积增大时电容增大 | B. 极板距离增大时电容减小 |
| --- | --- |
| C. 介质电容率增大时电容增大 | D. 外加电压增大时电容增大 |

6. 在维修电子设备时，选择替换电容器应注意的做法有（   ）

| A. 额定电压满足电路要求 | B. 电容量接近原标称值 |
| --- | --- |
| C. 介质类型符合使用条件 | D. 引线长短决定电容量 |

7. 下列关于电容量与带电量的辨析，正确的是（   ）

| A. 电容量反映储电本领 | B. 带电量反映电荷多少 |
| --- | --- |
| C. 电容量只由结构决定 | D. 带电量只由介质决定 |

8. 某平行板电容器原电容为20 pF，保持介质和外接电压不变，将正对面积变为原来的2倍，同时将极板距离变为原来的2倍，下列结论正确的是（   ）

| A. 电容仍为20 pF | B. 带电量保持原值 |
| --- | --- |
| C. 板间电场强度减小 | D. 电容变为40 pF |

三、判断题

9. 电容的单位是法拉，常用单位还有微法、纳法和皮法。（   ）

10. 平行板电容器的两块金属板必须直接接触，才能储存电荷。（   ）

11. 电容器充电时，两极板上积累的电荷量大小相等、符号相反。（   ）

12. 电容器两端电压为零时，它的电容量也一定为零。（   ）

四、简答题

13. 简述平行板电容器电容大小与哪些因素有关，并说明各因素变化时的影响。

五、计算题

14. 已知某电容器两端电压为12 V，所带电荷量为36 μC，求该电容器的电容，结果用μF表示。

15. 某空气平行板电容器，介质电容率取ε=8.85×10^-12 F/m，极板正对面积为0.020 m²，极板间距离为0.10 mm，两端加100 V电压。求：（1）该电容器的电容；（2）此时电容器所带电荷量。