编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第35练，内容涵盖理解电容器的结构和电容的定义C=Q/U，掌握平行板电容器电容C=εS/d的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第35练  电容器与电容(二)

一、单项选择题

1. 比值Q/U在教材中表示的物理量是（   ）

| A. 电荷量 | B. 电压值 |
| --- | --- |
| C. 电容量 | D. 电流值 |

2. 在平行板装置中，夹在两导体板之间的绝缘材料主要起到的作用是（   ）

| A. 隔离极板并影响电容 | B. 接通极板并增大电流 |
| --- | --- |
| C. 支撑极板并产生电源 | D. 短接极板并释放电荷 |

3. 直流电源给完好的电容器充电结束后，电路中的状态应是（   ）

| A. 放电电流逐渐增大 | B. 充电电流趋于零 |
| --- | --- |
| C. 充电电压降为零 | D. 极板电荷完全消失 |

4. 某平行板电容器装配后，材料和正对面积均符合要求，实测值偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 极板间距偏小 | B. 介质常数偏大 |
| --- | --- |
| C. 极板间距偏大 | D. 外加电压偏高 |

二、多项选择题

5. 对于平行板电容器，在介质和外加电压不变时，能使所带电荷量增大的做法有（   ）

| A. 增大正对面积 | B. 减小板间距离 |
| --- | --- |
| C. 减小正对面积 | D. 增大板间距离 |

6. 用万用表检测已充电的大容量电容器前，正确做法有（   ）

| A. 断开设备电源 | B. 先行安全放电 |
| --- | --- |
| C. 直接触碰引脚 | D. 短接带电线路 |

7. 下列关于常用电学单位的说法，正确的有（   ）

| A. 法拉表示电容单位 | B. 库仑表示电荷单位 |
| --- | --- |
| C. 伏特表示电荷单位 | D. 安培表示电容单位 |

8. 某平行板电容器原电容40 pF、原带电量10 nC。介质不变，正对面积变为3倍，板间距离变为1.5倍，外加电压变为2倍，下列判断正确的有（   ）

| A. 电容变为80 pF | B. 电容变为60 pF |
| --- | --- |
| C. 电荷变为40 nC | D. 电荷变为20 nC |

三、判断题

9. 1 μF等于10^-6 F。（   ）

10. 在空气介质不变时，增大两极板间距离会使平行板电容器的电容增大。（   ）

11. 电容器充电完成后，两极板间介质中会形成持续传导电流。（   ）

12. 平行板电容器受潮后介质绝缘性能降低，可能使漏电现象加重。（   ）

四、简答题

13. 简述使用平行板电容器公式C=εS/d进行计算时应注意的事项。

五、计算题

14. 某传感电路中的电容器标称电容为4 μF，两端加直流电压25 V。求稳定后该电容器所带电荷量，结果用μC表示。

15. 设计一只空气平行板电容器，要求电容为177 pF，极板正对面积为0.010 m²，空气介质电容率ε=8.85×10^-12 F/m。求：（1）所需板间距离，结果用mm表示；（2）若工艺要求板间距离不小于0.40 mm，判断该设计是否满足要求。