编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第36练，内容涵盖掌握电容器串联和并联的特点，会计算等效电容和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第36练  电容器的连接(一)

一、单项选择题

1. 电容器串联接入直流电路后，稳定时各元件的共同特点是（   ）

| A. 电荷量相等 | B. 端电压相等 |
| --- | --- |
| C. 电容量相等 | D. 极性相同 |

2. 两只电容器并联在同一电源两端时，它们之间的关系应是（   ）

| A. 支路电流相等 | B. 两端电压相等 |
| --- | --- |
| C. 所带电荷相等 | D. 耐压数值相加 |

3. 两只未带电的电容器串联接上直流电源后，充电过程中首先相同的是（   ）

| A. 两端电压大小 | B. 电容量数值 |
| --- | --- |
| C. 充入电荷数量 | D. 储存能量大小 |

4. 某电容器并联电路接通后容量明显偏小，检查时首先应考虑的故障是（   ）

| A. 某支路断路 | B. 电源极性反接 |
| --- | --- |
| C. 导线电阻偏小 | D. 外壳温度偏低 |

二、多项选择题

5. 在电源电压不变时，两只电容器并联后，与单只电容器相比，正确的变化有（   ）

| A. 等效容量增大 | B. 总电荷量增大 |
| --- | --- |
| C. 耐压能力增大 | D. 支路电压相同 |

6. 维修人员用两只电容器组成串联支路替代原电容时，正确做法有（   ）

| A. 操作前先放电 | B. 选用容量接近 |
| --- | --- |
| C. 核对耐压裕量 | D. 直接串联代替 |

7. 关于电容器串联和并联的区别，表述正确的有（   ）

| A. 串联容量变小 | B. 并联容量相加 |
| --- | --- |
| C. 串联电压分配 | D. 并联电荷相等 |

8. 已知2 μF和3 μF两只电容器串联接在10 V电源两端，正确的结论有（   ）

| A. 等效电容为1.2 μF | B. 总电荷量为12 μC |
| --- | --- |
| C. 2 μF电压为4 V | D. 3 μF电压为4 V |

三、判断题

9. 电容器并联时，等效电容等于各电容器电容量之和。（   ）

10. 两只电容器串联后，每只电容器的两个极板都直接接在电源两端。（   ）

11. 串联电容器充电过程中，同一支路各电容器通过的电荷量相同。（   ）

12. 串联电容组中一只电容器开路后，整个支路仍能继续正常充放电。（   ）

四、简答题

13. 简述电容器串联后等效电容和分压关系的特点。

五、计算题

14. 已知两只电容器C1为4 μF，C2为6 μF，采用并联方式接入电路，求等效电容。

15. 某电路中，先将C1=3 μF和C2=6 μF两只电容器并联成一组，再把该并联组与C3=9 μF的电容器串联后接到36 V直流电源两端。求：（1）整个电容器组的等效电容；（2）电路稳定后串联支路中的电荷量；（3）并联组两端和C3两端的电压；（4）C1、C2各自所带电荷量。