编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第37练，内容涵盖掌握电容器串联和并联的特点，会计算等效电容和分压关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第37练  电容器的连接(二)

一、单项选择题

1. 把几只电容器依次接成一条充放电通路，这种接法属于（   ）

| A. 串联连接 | B. 并联连接 |
| --- | --- |
| C. 混联连接 | D. 桥式连接 |

2. 在电源电压一定的电路中，为了增加总电容量，几只电容器通常应采用（   ）

| A. 反向接法 | B. 分段接法 |
| --- | --- |
| C. 并联接法 | D. 交叉接法 |

3. 两只不同容量的电容器串接在直流电源上，稳定后两端电压的分配规律是（   ）

| A. 容量大者电压较高 | B. 容量小者电压较高 |
| --- | --- |
| C. 两端电压必定相等 | D. 电压只由外形决定 |

4. 串接电容组工作时，发现某只电容器两端电压明显偏高，最可能的原因是该只电容器（   ）

| A. 漏电电阻偏小 | B. 引线长度偏短 |
| --- | --- |
| C. 外壳温度偏低 | D. 实际容量偏小 |

二、多项选择题

5. 两只相同规格的电容器原来串联使用，改为并联接在同一直流电源两端后，正确的变化有（   ）

| A. 总电容量变大 | B. 储存电荷增多 |
| --- | --- |
| C. 单只端电压变大 | D. 稳态电流增大 |

6. 用多只电容器组成串联耐压电容组时，正确的做法有（   ）

| A. 选用容量接近的电容器 | B. 校核各只额定电压 |
| --- | --- |
| C. 设置合适均压措施 | D. 忽略单只漏电差异 |

7. 关于电容器串联接法与并联接法的比较，正确的有（   ）

| A. 串联总容量小于最小单只容量 | B. 并联总容量大于最大单只容量 |
| --- | --- |
| C. 串联各只端电压必定相等 | D. 并联各只端电压相同 |

8. 已知C1为2 μF、C2为4 μF，二者串联后再与C3为4 μF的电容器并联，接在12 V直流电源两端，正确的结论有（   ）

A. 串联支路等效电容为4/3 μF

B. 整个电路等效电容为16/3 μF

C. C1两端电压为8 V

D. C3储存电荷为24 μC

三、判断题

9. 电容器串联后的等效电容量可能大于其中较小的一只电容器。（   ）

10. 并联电容组中某只电容器的容量改变时，总电容量也会随之改变。（   ）

11. 两只不同容量的电容器串联接上直流电源后，稳定时容量较大的电容器两端电压较高。（   ）

12. 串联电容组中某只电容器击穿短路后，电容组的耐压能力会降低。（   ）

四、简答题

13. 简述电容器连接电路中进行耐压校核的基本要点。

五、计算题

14. 已知C1为5 μF、额定电压为25 V，C2为10 μF、额定电压为16 V，二者串联后接在30 V直流电源两端。求：（1）等效电容；（2）C1和C2两端电压；（3）判断两只电容器是否均满足耐压要求。

15. 某设备的滤波网络由两个电容组串联组成：第一组由 C1=3 μF、C2=6 μF 并联而成；第二组由 C3=4 μF、C4=12 μF 并联而成。两组串联后接在 18 V 直流电源两端。已知 C1、C2 的额定电压均为 12 V，C3、C4 的额定电压均为 8 V。求：（1）整个网络的等效电容；（2）两组电容组两端的电压及各电容器两端电压；（3）该网络允许接入的最大直流电压，并判断接在 18 V 电源上是否安全。