编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第38练，内容涵盖理解电容器的充电和放电过程，了解时间常数τ=RC的含义和电容器储能公式。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第38练  电容器的充放电(一)

一、单项选择题

1. 在RC电路中，τ用来表示电容器电压变化的（   ）

| A. 极板材料种类 | B. 初始电荷多少 |
| --- | --- |
| C. 速度特征参数 | D. 最终电压大小 |

2. 在电容器充电电路中，串联电阻的主要作用是（   ）

| A. 限制回路电流 | B. 改变电源极性 |
| --- | --- |
| C. 提高电源频率 | D. 消除极板电荷 |

3. 电容器经电阻接到直流电源后，充电过程中电流的变化应是（   ）

| A. 由小逐渐变大 | B. 由大逐渐变小 |
| --- | --- |
| C. 保持恒定不变 | D. 周期反复变化 |

4. 某RC充电电路接通电源后，测得电容器两端电压始终接近0 V，最可能的原因是（   ）

| A. 电源电压偏高 | B. 电阻阻值偏小 |
| --- | --- |
| C. 电容器两端短路 | D. 充电时间过长 |

二、多项选择题

5. 在电源电压不变的RC充电电路中，下列说法正确的是（   ）

| A. 电阻增大使τ增大 | B. 电容增大使τ增大 |
| --- | --- |
| C. 电阻减小使τ增大 | D. 电容减小使τ增大 |

6. 维修人员给设备断电后，需处理大容量电容器，下列做法正确的是（   ）

| A. 用合适电阻放电 | B. 先确认端电压 |
| --- | --- |
| C. 直接用手触摸端子 | D. 短接后立刻拆卸 |

7. 关于电容器充电过程与放电过程，下列说法正确的是（   ）

| A. 充电时端电压升高 | B. 放电时端电压降低 |
| --- | --- |
| C. 充电时电能释放 | D. 放电时电能储存 |

8. 已知某RC电路中R为2 kΩ，C为1000 μF，下列判断正确的是（   ）

| A. τ约为2 s | B. 五τ约为10 s |
| --- | --- |
| C. τ约为0.5 s | D. 五τ约为2 s |

三、判断题

9. 电容器接在直流电源上后，稳定时可看作断路。（   ）

10. RC电路中的电阻只影响电路能否导通，不影响电容器电压变化快慢。（   ）

11. 电容器放电时，电流方向与充电时相同。（   ）

12. 若电容器长期放置后仍可能带电，检修前应先进行验电和安全放电。（   ）

四、简答题

13. 简述增大RC电路时间常数后，对电容器充放电过程的影响。

五、计算题

14. 已知某RC充电电路中，电阻R为5 kΩ，电容C为200 μF，求该电路的时间常数τ，结果用秒表示。

15. 某电容器接在直流电源上，已知电容C为1000 μF，最终电压U为12 V。求：（1）该电容器储存的电能；（2）若串联电阻R为3 kΩ，充电约经过5τ所需时间。