编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第39练，内容涵盖理解电容器的充电和放电过程，了解时间常数τ=RC的含义和电容器储能公式。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电容器基础  第39练  电容器的充放电(二)

一、单项选择题

1. 电容器上所带电荷量与其两端电压的比值，反映的是电容器的（   ）

| A. 电容量 | B. 电阻值 |
| --- | --- |
| C. 电感量 | D. 电功率 |

2. 设备电源板的大电容两端常并接一个电阻，该电阻的主要作用是（   ）

| A. 提供泄放通路 | B. 提高耐压等级 |
| --- | --- |
| C. 改变介质材料 | D. 增大极板面积 |

3. 已充电的电容器通过小灯泡构成回路时，小灯泡亮度变化通常是（   ）

| A. 先亮后逐渐变暗 | B. 先暗后逐渐变亮 |
| --- | --- |
| C. 始终保持最亮 | D. 始终保持熄灭 |

4. 某设备断电后，电容器两端仍长时间保持较高电压，较可能的检查方向是（   ）

| A. 泄放支路开路 | B. 极板面积变小 |
| --- | --- |
| C. 电源频率偏低 | D. 外壳颜色变深 |

二、多项选择题

5. 在电阻不变、充电电源电压相同的条件下，增大电容器电容量后，下列说法正确的是（   ）

| A. 时间常数增大 | B. 储能能力增强 |
| --- | --- |
| C. 稳态电压不变 | D. 充电时间缩短 |

6. 维修人员检查带大容量电容器的直流电源模块时，正确的操作有（   ）

| A. 先断开电源 | B. 再验明电压 |
| --- | --- |
| C. 用电阻放电 | D. 直接触碰引脚 |

7. 关于电容器瞬态过程和稳定状态的比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 瞬态时电流变化明显 | B. 稳态时电流趋近于零 |
| --- | --- |
| C. 瞬态时电压逐步改变 | D. 稳态时电压不断突变 |

8. 甲支路中R为1 kΩ、C为2200 μF，乙支路中R为2.2 kΩ、C为1000 μF，两支路接同一12 V直流电源充电。下列判断正确的有（   ）

| A. 两支路时间常数相同 | B. 两电容最终电压相同 |
| --- | --- |
| C. 甲支路初始电流较大 | D. 乙支路最终电压较高 |

三、判断题

9. 理想电容器两端电压不能发生突变，但电流可以在接通瞬间较大。（   ）

10. 给电容器并联泄放电阻后，只是增加放电通道，并不改变电容器本身的电容量。（   ）

11. 电容器充电过程中，回路电流在接近充满时达到最大值。（   ）

12. 电容器用导线短接一下后，就一定可以立即用手接触其引脚。（   ）

四、简答题

13. 简述判断电容器充放电过程是否基本完成的依据。

五、计算题

14. 已知某放电电路中，电阻R为8 kΩ，电容C为500 μF，求该电路的时间常数τ，结果用秒表示。

15. 某延时电路采用RC充电方式，已知电阻R为10 kΩ，电容C为47 μF。若按经过约5τ认为充电基本完成，求：（1）该电路的时间常数τ；（2）充电基本完成所需时间；（3）若要求基本完成时间不小于3 s，保持电阻不变时电容至少应取多少μF。