编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第40练，内容涵盖理解磁场的基本概念和磁感线，会用安培定则判断电流产生的磁场方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 磁场基础  第40练  电流的磁效应与磁场(一)

一、单项选择题

1. 能反映磁场强弱和某点取向的物理量是（   ）

| A. 磁感应强度 | B. 磁通量大小 |
| --- | --- |
| C. 磁场线条数 | D. 电流有效值 |

2. 奥斯特实验中，放在通电直导线附近的小磁针主要用于（   ）

| A. 显示磁场方向 | B. 增加电路电流 |
| --- | --- |
| C. 改变导线材料 | D. 测量电源电压 |

3. 当直导线中的电流垂直纸面向外流出时，用安培定则判断，导线周围磁感线的环绕方向为（   ）

| A. 顺时针方向 | B. 逆时针方向 |
| --- | --- |
| C. 水平向右方向 | D. 竖直向下方向 |

4. 用电流表确认直导线中电流基本正常，但附近小磁针偏转很小，较可能的原因是（   ）

| A. 导线距离过大 | B. 电源电压过高 |
| --- | --- |
| C. 开关接触良好 | D. 电表量程偏小 |

二、多项选择题

5. 一根直导线中电流大小不变，仅把电流方向改为相反，则同一位置磁场的变化是（   ）

| A. 磁场方向改变 | B. 磁场方向不变 |
| --- | --- |
| C. 磁场强弱不变 | D. 磁场强弱消失 |

6. 判断通电螺线管端部磁极时，符合安培定则用法的是（   ）

| A. 使右手四指沿电流环绕方向 | B. 使大拇指指向线圈N极 |
| --- | --- |
| C. 用左手手心正对线圈端面 | D. 按电子流方向代替电流方向 |

7. 关于磁场和磁感线的辨析，正确的是（   ）

| A. 磁场是客观存在的 | B. 磁感线是假想曲线 |
| --- | --- |
| C. 切线方向表示磁向 | D. 磁感线可以相交 |

8. 某直导线原电流为2 A，后改为4 A且方向相反。在同一距离处比较两次磁场，下列判断正确的是（   ）

| A. 强弱约为原来2倍 | B. 强弱约为原来一半 |
| --- | --- |
| C. 方向与原来相反 | D. 方向与原来相同 |

三、判断题

9. 磁体周围存在磁场，通电导体周围也存在磁场。（   ）

10. 磁感线越密的区域，表示该处磁场越弱。（   ）

11. 判断通电直导线周围磁场方向时，可用右手握住导线，使大拇指指向电流方向。（   ）

12. 通电导线附近小磁针不偏转，就能判定导线中一定没有电流。（   ）

四、简答题

13. 简述影响通电螺线管磁场方向和强弱的主要因素。

五、计算题

14. 某均匀磁场的磁感应强度为0.50 T，垂直穿过面积为0.020 m²的线圈平面，求穿过该平面的磁通量。

15. 某实验小组制作一个小型电磁铁，将绝缘导线按同一方向均匀绕在软铁芯上，共绕成600匝。接通电源后，线圈中的电流为0.20 A。从电磁铁左端观察，电流在线圈中的环绕方向为逆时针。求：（1）该电磁铁的安匝数；（2）若要保持相同的安匝数，改用400匝线圈时所需电流；（3）判断电磁铁左端的磁极。