编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第48练，内容涵盖理解磁路与电路的类比关系，掌握磁路欧姆定律Φ=F/Rm。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 磁力与磁路  第48练  磁路的基本概念(一)

一、单项选择题

1. 表示磁通量、磁动势和磁阻三者数量关系的规律是（   ）

| A. 基尔霍夫定律 | B. 电磁感应定律 |
| --- | --- |
| C. 磁路欧姆定律 | D. 楞次定律 |

2. 在电磁铁中，采用铁心而不是只用空气作为通路，其主要作用是（   ）

| A. 减小磁阻集中磁通 | B. 增大电阻限制电流 |
| --- | --- |
| C. 降低电压稳定电源 | D. 储存电荷保持电势 |

3. 线圈接通直流电源后，磁路中各物理量产生作用的先后关系应是（   ）

| A. 磁通建立、磁势产生、吸力形成 | B. 磁势产生、磁通建立、吸力形成 |
| --- | --- |
| C. 吸力形成、磁通建立、磁势产生 | D. 磁通建立、吸力形成、磁势产生 |

4. 某交流接触器线圈电压和匝数未变，但吸合力明显不足，最可能的原因是（   ）

| A. 匝数增多使磁势变小 | B. 电流增大使磁阻变大 |
| --- | --- |
| C. 气隙变大使磁阻变大 | D. 铁心变短使磁通变小 |

二、多项选择题

5. 某磁路的长度和截面积不变，线圈励磁条件不变，将铁心换成磁导率更高的材料后，下列变化正确的是（   ）

| A. 磁通将增大 | B. 磁通将减小 |
| --- | --- |
| C. 磁阻将减小 | D. 磁势将增大 |

6. 维修电磁阀时，技术人员要判断线圈和铁心配合是否合理，下列做法正确的是（   ）

| A. 测量线圈电流判断磁势 | B. 检查铁心气隙判断磁阻 |
| --- | --- |
| C. 增大气隙观察吸力增强 | D. 忽略匝数只看电压值 |

7. 将磁路与电路进行类比时，下列对应关系正确的是（   ）

| A. 磁通类似电流 | B. 磁势类似电压 |
| --- | --- |
| C. 磁阻类似电阻 | D. 磁导率类似电荷 |

8. 已知某磁路的磁动势为1200 A，磁阻为400000 A/Wb。若磁动势不变而磁阻增大到原来的2倍，下列判断正确的是（   ）

| A. 原磁通为0.003 Wb | B. 原磁通为0.006 Wb |
| --- | --- |
| C. 新磁通为0.0015 Wb | D. 新磁通为0.0045 Wb |

三、判断题

9. 磁路是磁通所经过的闭合路径，常由铁心、气隙等部分组成。（   ）

10. 只要线圈匝数不变，磁动势就一定不变。（   ）

11. 在同一磁路中，磁阻越大，在相同磁动势作用下磁通越小。（   ）

12. 电磁铁吸力不足时，只需增加电源电压，不必检查铁心气隙和接触面。（   ）

四、简答题

13. 简述磁路与电路类比分析时应抓住的三个基本对应关系。

五、计算题

14. 某继电器线圈匝数为600匝，通过线圈的电流为0.20 A。已知该磁路的磁阻为300000 A/Wb，求磁动势和磁通。

15. 某电磁铁原线圈匝数为800匝，电流为0.25 A，磁阻为500000 A/Wb。检修后发现气隙增大，磁阻变为800000 A/Wb。求：（1）原磁通；（2）检修后的磁通；（3）磁通减少了多少。