编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第50练，内容涵盖理解电磁感应现象产生的条件，会用楞次定律判断感应电流的方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电磁感应定律  第50练  电磁感应现象与方向(一)

一、单项选择题

1. 矩形导线框放在条形磁铁旁边，两者保持相对静止时，线框中没有电流，其主要原因是（   ）

| A. 导线框面积过大 | B. 回路中磁通保持不变 |
| --- | --- |
| C. 磁铁的磁性较弱 | D. 导线材料电阻较小 |

2. 交流发电机中，线圈与外电路之间通过电刷和滑环连接，其主要作用是（   ）

| A. 改变线圈转动速度 | B. 增大线圈机械强度 |
| --- | --- |
| C. 引出线圈中的电能 | D. 固定转子安装位置 |

3. 条形磁铁的N极逐渐靠近闭合线圈时，线圈靠近磁铁的一端会形成（   ）

| A. 与磁铁相斥的磁极 | B. 与磁铁相吸的磁极 |
| --- | --- |
| C. 与导线相同的电位 | D. 与电源相同的极性 |

4. 演示感应电流方向时，将磁铁快速插入闭合线圈，灵敏电流计始终没有偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 线圈回路存在断路 | B. 磁铁运动速度过快 |
| --- | --- |
| C. 线圈匝数明显偏多 | D. 磁铁磁性明显偏强 |

二、多项选择题

5. 同一线圈中，下列做法能使平均感应电动势增大的有（   ）

| A. 增加线圈匝数 | B. 缩短变化时间 |
| --- | --- |
| C. 增大磁通改变量 | D. 增大导线电阻 |

6. 维修电磁式转速传感器时，需要判断输出信号的方向，下列做法正确的有（   ）

| A. 明确磁场方向 | B. 判断相对运动方向 |
| --- | --- |
| C. 分析阻碍变化趋势 | D. 只看线圈电阻大小 |

7. 关于两种常用方向判断方法的适用场合，下列说法正确的有（   ）

| A. 右手定则用于导体切割磁感线 | B. 楞次定律用于回路磁通变化 |
| --- | --- |
| C. 两种方法都可判断电流方向 | D. 楞次定律不需分析变化趋势 |

8. 闭合线圈中原磁通方向垂直纸面向里且逐渐增大，从纸面外侧观察，下列判断正确的有（   ）

| A. 感应磁场方向向外 | B. 感应电流为逆时针 |
| --- | --- |
| C. 作用效果阻碍增大 | D. 感应电流为顺时针 |

三、判断题

9. 只要导体在磁场中运动，导体内就一定产生感应电流。（   ）

10. 闭合线圈与灵敏电流计连接后，磁铁插入或拔出线圈时，电流计偏转可反映回路中存在感应电流。（   ）

11. 磁铁从线圈中拔出时，线圈产生的磁场总是阻碍磁通量的减少。（   ）

12. 线圈断开后，即使穿过线圈的磁通发生变化，回路中仍能形成稳定感应电流。（   ）

四、简答题

13. 简述用楞次定律判断感应电流方向的基本步骤。

五、计算题

14. 一个线圈的匝数为50匝，在0.3 s内穿过每匝线圈的磁通由0.02 Wb增大到0.08 Wb，求线圈中的平均感应电动势大小。

15. 线圈A为100匝，电阻为10 Ω；线圈B为200匝，电阻为20 Ω。两线圈中每匝磁通都由0.04 Wb增大到0.10 Wb，线圈A用时0.2 s，线圈B用时0.4 s。求：（1）两线圈的平均感应电动势大小；（2）两线圈的平均感应电流大小，并判断哪个较大。