编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第51练，内容涵盖理解电磁感应现象产生的条件，会用楞次定律判断感应电流的方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电磁感应定律  第51练  电磁感应现象与方向(二)

一、单项选择题

1. 某线圈处在磁场附近，线圈两端出现感应电动势的直接条件是（   ）

| A. 穿过回路的磁通改变 | B. 导体材料的电阻变小 |
| --- | --- |
| C. 线圈匝数保持不变 | D. 磁场方向始终固定 |

2. 在电磁感应实验电路中，灵敏检流计串接在导体回路内，其主要作用是（   ）

| A. 改变磁场强弱 | B. 指示电流情况 |
| --- | --- |
| C. 提供稳定电源 | D. 调节线圈匝数 |

3. 直导体在磁场中作切割运动时，判断导体中感应电流方向通常采用（   ）

| A. 左手定则 | B. 右手定则 |
| --- | --- |
| C. 安培定则 | D. 欧姆定律 |

4. 某感应式测速装置检修时，转子能转动但输出波形幅值明显偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 线圈匝数增多 | B. 气隙距离过大 |
| --- | --- |
| C. 磁极转速升高 | D. 导线截面加粗 |

二、多项选择题

5. 一根直导体垂直切割磁场时，能增大感应电动势的做法有（   ）

| A. 减小磁场强度 | B. 增大磁感应强度 |
| --- | --- |
| C. 提高导体速度 | D. 加长有效长度 |

6. 检修感应式接近开关时，为确认检测线圈能产生信号，正确做法有（   ）

| A. 让金属片靠近离开 | B. 接入交流毫伏表 |
| --- | --- |
| C. 检查线圈通断状态 | D. 长期短接输出端 |

7. 关于感应电动势与感应电流的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 回路断开时可有电动势 | B. 回路闭合时才有电流 |
| --- | --- |
| C. 电流大小只由匝数决定 | D. 电流方向遵循楞次定律 |

8. 某线圈为50匝，在0.02 s内每匝磁通减少0.004 Wb，回路总电阻为10 Ω，下列结论正确的有（   ）

| A. 平均电动势为10 V | B. 回路电流为1 A |
| --- | --- |
| C. 磁场作用阻碍原变化 | D. 方向只由电阻决定 |

三、判断题

9. 闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线时，回路中可以产生感应电流。（   ）

10. 感应电流产生的磁场方向总是与原磁场方向相反。（   ）

11. 在线圈磁通变化率不变的情况下，增加线圈匝数会使平均感应电动势增大。（   ）

12. 判断通电导体在磁场中的受力方向时，通常使用右手定则。（   ）

四、简答题

13. 简述闭合导体回路中产生感应电流应具备的条件。

五、计算题

14. 一根有效长度为0.40 m的直导体，垂直于磁感应强度为0.50 T的匀强磁场，以3.0 m/s的速度切割磁感线。若外电路总电阻为2.0 Ω，求：（1）导体中的感应电动势大小；（2）回路中的感应电流大小。

15. 一个120匝线圈的总电阻为8.0 Ω。规定垂直纸面向外的磁通为正，在0.10 s内，穿过每匝线圈的磁通由0.015 Wb变为-0.005 Wb。从纸面外侧观察，求：（1）线圈中的平均感应电动势大小；（2）线圈中的平均感应电流大小；（3）感应电流方向。