编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第52练，内容涵盖掌握法拉第电磁感应定律E=NΔΦ/Δt，会计算感应电动势的大小。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电磁感应定律  第52练  法拉第电磁感应定律(一)

一、单项选择题

1. 在电磁感应现象中，线圈两端产生电压大小的计算依据应是（   ）

| A. 欧姆定律 | B. 法拉第定律 |
| --- | --- |
| C. 焦耳定律 | D. 基尔霍夫定律 |

2. 发电机绕组匝数增加，在磁通量变化情况相同时，绕组两端电压大小将（   ）

| A. 保持原值 | B. 减小一半 |
| --- | --- |
| C. 成倍增大 | D. 变为零值 |

3. 条形磁铁快速插入接有灵敏电流计的线圈时，电流计指针偏转的直接原因是（   ）

| A. 电源电压增大 | B. 线圈电阻减小 |
| --- | --- |
| C. 磁场方向固定 | D. 穿过线圈的磁通量改变 |

4. 某实验中磁铁快速插入线圈，灵敏电流计始终无偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 线圈回路存在断路 | B. 磁铁运动速度较大 |
| --- | --- |
| C. 线圈匝数设置较多 | D. 磁通变化时间较短 |

二、多项选择题

5. 根据E=NΔΦ/Δt，下列因素中会影响线圈两端电压大小的有（   ）

| A. 线圈的匝数 | B. 磁通的变化量 |
| --- | --- |
| C. 变化所用时间 | D. 导线外皮颜色 |

6. 在生产设备的电磁检测中，为了增大线圈产生的电压，可采用的做法有（   ）

| A. 增加线圈匝数 | B. 加快磁通变化 |
| --- | --- |
| C. 减小磁通变化 | D. 缩短变化时间 |

7. 关于感应电压与磁通量变化的关系，下列说法正确的有（   ）

| A. 磁通不变时电压为零 | B. 匝数越多电压越大 |
| --- | --- |
| C. 时间越长电压越小 | D. 电阻越小电压越大 |

8. 某线圈有200匝，磁通量在0.02 s内由0.010 Wb变为0.004 Wb。下列判断正确的有（   ）

A. 此过程产生电压为60 V

B. 磁通变化量为0.014 Wb

C. 历时变为0.04 s时为30 V

D. 匝数减为100匝时为120 V

三、判断题

9. 线圈匝数一定时，磁通量变化越快，产生的电压越大。（   ）

10. 只要线圈放在磁场中，即使磁通量不变，也一定产生感应电压。（   ）

11. 磁铁从线圈中拔出时，穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中可以产生感应电压。（   ）

12. 电磁感应实验中，电流计无偏转一定说明磁铁没有磁性。（   ）

四、简答题

13. 简述影响线圈产生电压大小的主要因素。

五、计算题

14. 某线圈匝数为120匝，穿过线圈的磁通量在0.04 s内由0.020 Wb变为0.005 Wb，求线圈中产生电压的大小。

15. 两个线圈用于同一磁场检测。甲线圈为100匝，磁通量在0.05 s内变化0.020 Wb；乙线圈为200匝，磁通量在0.10 s内变化0.015 Wb。求：（1）甲、乙线圈产生电压的大小；（2）哪一个线圈产生电压较大。