编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第53练，内容涵盖掌握法拉第电磁感应定律E=NΔΦ/Δt，会计算感应电动势的大小。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电磁感应定律  第53练  法拉第电磁感应定律(二)

一、单项选择题

1. 在E=NΔΦ/Δt中，若E用伏特表示，ΔΦ和Δt通常分别采用（   ）

| A. 韦伯、秒 | B. 特斯拉、秒 |
| --- | --- |
| C. 韦伯、分钟 | D. 特斯拉、分钟 |

2. 某感应式转速传感器的线圈内装入软铁心，其主要作用应是（   ）

| A. 减小绕组电阻损耗 | B. 增强线圈受热能力 |
| --- | --- |
| C. 增大回路磁通变化 | D. 降低输出信号频率 |

3. 闭合线圈靠近交变磁场区域时，输出端电压的极性主要取决于（   ）

| A. 绕组导线的材料 | B. 磁通变化的方向 |
| --- | --- |
| C. 匝间绝缘的厚度 | D. 接线端间的距离 |

4. 某电磁拾取线圈检测齿轮转速时，转速很低，示波器显示脉冲幅值偏小，主要原因应是（   ）

| A. 磁通改变时间较长 | B. 线圈绕向选择相反 |
| --- | --- |
| C. 齿轮材料导电较强 | D. 输出端负载电阻较大 |

二、多项选择题

5. 用法拉第电磁感应定律求线圈平均值时，下列物理量单位配合正确的有（   ）

| A. E取伏特表示 | B. N取亨利表示 |
| --- | --- |
| C. ΔΦ取韦伯表示 | D. Δt取安培表示 |

6. 在电磁感应实训装置中，下列部件作用表述正确的有（   ）

| A. 线圈用于输出感应电压 | B. 磁体用于提供磁场条件 |
| --- | --- |
| C. 开关用于改变线圈匝数 | D. 电压表用于测量端电压 |

7. 金属齿以相同路径先慢后快经过永久磁铁线圈探头，下列过程判断正确的有（   ）

| A. 快速经过时Δt较小 | B. 慢速经过时Δt较大 |
| --- | --- |
| C. 快速经过时电压较小 | D. 慢速经过时电压较大 |

8. 某线圈有80匝，磁通量由3.0 mWb变为1.0 mWb，用时0.01 s，若电压表量程为10 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 磁通量变化为0.002 Wb | B. 平均电压大小为16 V |
| --- | --- |
| C. 该仪表量程偏小 | D. 平均电压大小为4 V |

三、判断题

9. 感应电动势大小按磁通量变化率计算，而不是按磁通量某一时刻大小直接计算。（   ）

10. 当线圈的ΔΦ为零时，只要把Δt取得很小，也能产生较大的感应电动势。（   ）

11. 只求感应电动势大小时，磁通量减少也可取变化量的绝对值进行计算。（   ）

12. 同一检测线圈测得输出电压偏大，一定说明线圈实际匝数偏多。（   ）

四、简答题

13. 简述用法拉第电磁感应定律估算线圈感应电动势大小的基本步骤。

五、计算题

14. 某检修人员测量一只400匝探测线圈，穿过每匝线圈的磁通量在5 ms内从2.5 mWb减小到1.7 mWb，求线圈产生的平均感应电动势大小，结果保留整数伏。

15. 某电磁计数器的线圈为150匝，工件经过探头时磁通量变化量为0.60 mWb，变化时间为0.006 s。控制器可靠动作所需输入电压不小于18 V。求：（1）线圈产生的平均感应电动势大小；（2）判断控制器能否可靠动作；（3）若磁通量变化量不变，为达到18 V，变化时间最多应为多少秒。