编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第54练，内容涵盖理解自感现象、自感系数L和自感电动势，了解磁场能量的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第54练  自感(一)

一、单项选择题

1. 当一个线圈中的电流发生变化时，它本身产生感应电动势的现象称为（   ）

| A. 自感现象 | B. 互感现象 |
| --- | --- |
| C. 涡流现象 | D. 静电感应 |

2. 要比较两个线圈对电流变化的“惯性”强弱，通常应比较的物理量是（   ）
A. 电阻  
B. 电容  
C. 自感系数  
D. 电功率

3. 直流电路中含有电感线圈，闭合开关瞬间线圈中的电流变化特点是（   ）

| A. 立即达到最大值 | B. 逐渐增大到稳定值 |
| --- | --- |
| C. 先反向后再稳定 | D. 周期变化不停息 |

4. 某直流继电器断电时，开关触点处常出现较强火花，最可能的处理方向是（   ）

| A. 触点材料硬度偏低 | B. 线圈匝间发生短路 |
| --- | --- |
| C. 电源电压长期偏低 | D. 未并联续流二极管 |

二、多项选择题

5. 影响一个线圈电感大小的因素有（   ）

| A. 线圈匝数多少 | B. 铁芯磁导率大小 |
| --- | --- |
| C. 线圈结构尺寸 | D. 外加电流方向 |

6. 在拆接含有大电感的直流控制线路时，较合理的做法有（   ）

| A. 先切断电源再操作 | B. 戴绝缘防护用品 |
| --- | --- |
| C. 直接拉开线圈端子 | D. 设置放电保护元件 |

7. 自感与互感的区别可表现在（   ）

| A. 产生条件完全相同 | B. 作用回路不完全相同 |
| --- | --- |
| C. 感应来源不完全相同 | D. 基本规律毫无联系 |

8. 某线圈电感为0.20 H，电流由0增至2 A。若电流最终增至4 A，下列判断正确的是（   ）

| A. 2 A时储能为0.40 J | B. 4 A时储能为0.80 J |
| --- | --- |
| C. 电流加倍时储能变为四倍 | D. 储能大小与电流方向无关 |

三、判断题

9. 线圈中电流保持不变时，一般不会产生由自身电流变化引起的感应电动势。（   ）

10. 线圈的电感越大，在相同电流变化快慢下产生的感应电动势越小。（   ）

11. 直流电路中接入电感后，闭合开关瞬间电流不能突然变为稳定值。（   ）

12. 断开含电感线圈的电路时，只要电源电压较低，就一定不会出现过电压现象。（   ）

四、简答题

13. 简述自感电动势的特点。

五、计算题

14. 已知某线圈的电感为0.50 H，通过线圈的电流为2 A，求该线圈储存的磁场能量。

15. 某直流电路中有一只电感为0.30 H的线圈，原电流为4 A，断开开关后电流在0.02 s内减小到0。求：（1）断开过程中感应电动势的大小；（2）断开前线圈储存的磁场能量。