编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第55练，内容涵盖理解自感现象、自感系数L和自感电动势，了解磁场能量的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第55练  自感(二)

一、单项选择题

1. 判断线圈中感应电动势方向时，应遵循的基本规律是（   ）

| A. 欧姆定律 | B. 焦耳定律 |
| --- | --- |
| C. 楞次定律 | D. 基尔霍夫定律 |

2. 电感线圈在电路中常表现出的主要作用是（   ）

| A. 阻碍电流突变 | B. 降低导线电阻 |
| --- | --- |
| C. 增大电源电压 | D. 消除磁通变化 |

3. 断开接有线圈的直流回路时，线圈两端的小氖灯短暂发光，说明此时通常会出现（   ）

| A. 开关处电压骤升 | B. 线圈中电流反向 |
| --- | --- |
| C. 电源端电压降低 | D. 铁芯中磁通消失 |

4. 某电磁铁加装续流二极管后，断电释放明显变慢，较可能的原因是（   ）

| A. 铁芯气隙明显变大 | B. 电源电压持续升高 |
| --- | --- |
| C. 触点接触电阻减小 | D. 续流回路保持电流 |

二、多项选择题

5. 在线圈中其他条件不变时，影响自感电动势大小的说法正确的有（   ）

| A. 自感系数越大越大 | B. 变化时间越短越大 |
| --- | --- |
| C. 电流变化越快越大 | D. 稳定电流越大越大 |

6. 用示波器观察线圈断电瞬间的电压变化时，正确的操作有（   ）

| A. 选用合适电压量程 | B. 避免手触线圈端子 |
| --- | --- |
| C. 接入适当保护元件 | D. 拆下铁芯再通电 |

7. 关于自感电动势与电阻电压的比较，正确的有（   ）

| A. 前者取决电流变化 | B. 前者只在直流出现 |
| --- | --- |
| C. 后者遵循欧姆定律 | D. 两者单位都为伏特 |

8. 某线圈自感系数为0.30 H，电流在0.10 s内由2 A均匀增至5 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 电流变化量为3 A | B. 感应电动势大小为9 V |
| --- | --- |
| C. 磁场能量增加3.15 J | D. 最终磁场能量为1.50 J |

三、判断题

9. 电感元件常用字母L表示，其基本单位是亨利。（   ）

10. 线圈的自感系数只由匝数决定，与铁芯材料和线圈形状无关。（   ）

11. 当线圈中原有电流减小时，自感电动势的作用总是阻碍这种减小趋势。（   ）

12. 在任何含线圈回路中，并接续流二极管后线圈释放速度都会加快。（   ）

四、简答题

13. 简述增大线圈自感系数对电路暂态过程的影响。

五、计算题

14. 某线圈自感系数为0.60 H，断电时电流由3 A均匀减小到0，测得平均自感电动势大小为18 V。求：（1）电流减小所用时间；（2）断电前线圈储存的磁场能量。

15. 某直流接触器线圈自感系数为1.20 H，工作电流为2 A。检修要求断电时平均自感电动势不超过60 V。求：（1）电流从2 A减小到0所需的最短时间；（2）断电前线圈储存的磁场能量；（3）若实际电流在0.02 s内减小到0，判断是否满足要求。