编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第56练，内容涵盖理解互感现象和互感系数M，了解互感在变压器和互感器中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第56练  互感(一)

一、单项选择题

1. 两个邻近线圈中，一个线圈电流变化使另一个线圈产生感应电动势，这种现象属于（   ）

| A. 自感现象 | B. 互感现象 |
| --- | --- |
| C. 涡流现象 | D. 静电感应 |

2. 变压器的两个绕组通常绕在同一铁芯上，铁芯的主要作用是（   ）

| A. 增强两绕组磁耦合 | B. 降低两绕组绝缘性 |
| --- | --- |
| C. 增大绕组直流电阻 | D. 隔断绕组磁通路径 |

3. 原边线圈电流逐渐增大时，按楞次定律，副边感应电流的效应应当（   ）

| A. 促进原磁通增大 | B. 保持原磁通不变 |
| --- | --- |
| C. 阻碍原磁通增大 | D. 消除原线圈电流 |

4. 电流互感器运行中二次回路被断开，最应警惕的是（   ）

| A. 一次侧可能短路发热 | B. 铁芯磁通完全消失 |
| --- | --- |
| C. 二次侧可能产生高压 | D. 电流读数必然增大 |

二、多项选择题

5. 下列因素中，会影响两线圈互感系数大小的有（   ）

| A. 线圈匝数多少 | B. 线圈相对位置 |
| --- | --- |
| C. 磁介质导磁性 | D. 电源电压波形 |

6. 下列应用中，利用互感原理工作的有（   ）

| A. 变压器电压变换 | B. 电流互感器测量 |
| --- | --- |
| C. 保险丝过流熔断 | D. 信号变压器耦合 |

7. 比较自感现象与互感现象，下列说法正确的有（   ）

| A. 自感由本线圈电流变化引起 | B. 自感由邻近线圈电压变化引起 |
| --- | --- |
| C. 互感由邻近线圈电流变化引起 | D. 互感由本线圈电阻变化引起 |

8. 已知两线圈互感系数为0.20 H，原线圈电流变化率为5 A/s，下列判断正确的有（   ）

| A. 感应电动势大小为1 V | B. 感应电动势大小为5 V |
| --- | --- |
| C. 电流稳定时电动势为0 V | D. 互感系数加倍时为2 V |

三、判断题

9. 互感系数的单位与电感的单位相同，都是亨利。（   ）

10. 变压器各绕组之间只能靠导线直接连接传递能量。（   ）

11. 一个线圈中的电流保持恒定时，邻近线圈仍会持续产生互感电动势。（   ）

12. 电流互感器运行时，二次侧一般不允许开路。（   ）

四、简答题

13. 简述互感现象在变压器和互感器中的应用要点。

五、计算题

14. 已知两线圈互感系数M为0.04 H，原线圈电流在0.02 s内变化了0.8 A，求副线圈中互感电动势的大小。

15. 某实验中，一只副线圈与电阻串联成闭合回路，总电阻为 8 Ω。调节原线圈电流，使其从 2.5 A 减小到 0 A 的过程中，测得副线圈回路中通过的感应电荷量为 0.075 C。若保持两线圈相对位置不变，再让原线圈电流在 0.05 s 内由 0 A 均匀增至 2.5 A。求：（1）两线圈的互感系数；（2）第二次变化过程中副线圈中互感电动势的平均大小；（3）若要在相同电流变化情况下增大互感电动势，可采取什么措施。