编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第57练，内容涵盖理解互感现象和互感系数M，了解互感在变压器和互感器中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第57练  互感(二)

一、单项选择题

1. 表示两绕组磁联系紧密程度的物理量称为（   ）

| A. 自感电动势 | B. 互感系数 |
| --- | --- |
| C. 漏磁系数 | D. 耦合电流 |

2. 两个绕组没有直接电路连接时，仍能实现能量传递，主要依靠（   ）

| A. 导线相连传能 | B. 空气导热传能 |
| --- | --- |
| C. 磁场耦合传能 | D. 电阻分压传能 |

3. 原绕组接入正弦交流后，副绕组开路端电压的频率通常（   ）

| A. 与电源频率相同 | B. 为电源频率两倍 |
| --- | --- |
| C. 比电源频率较低 | D. 随负载电阻改变 |

4. 用钳形电流表测量单根通电导线时，示数很小且不稳定，检查发现钳口处夹有绝缘碎屑，可能原因是（   ）

| A. 量程选择偏大 | B. 导线外皮过厚 |
| --- | --- |
| C. 电源频率偏高 | D. 磁路闭合不良 |

二、多项选择题

5. 在演示装置中，为使副线圈开路感应电压增大，可采取的措施有（   ）

| A. 增大电流变化率 | B. 插入软磁铁芯 |
| --- | --- |
| C. 减小线圈间距 | D. 改用恒定直流 |

6. 安装电压互感器给交流电压表扩大量程时，正确做法有（   ）

| A. 一次绕组并接线路 | B. 二次绕组接电压表 |
| --- | --- |
| C. 二次回路避免短路 | D. 铁芯气隙适当加大 |

7. 比较电流互感器和电压互感器，下列说法正确的有（   ）
A. 电流互感器一次串入被测回路
B. 电压互感器一次并接被测线路
C. 电流互感器二次可接电压表
D. 两类互感器均可隔离高压

8. 某理想变压器原、副绕组匝数比为10:1，原边接220 V、50 Hz交流电源，副边接5 Ω电阻负载，下列判断正确的有（   ）

| A. 副边电压为22 V | B. 副边电流为4.4 A |
| --- | --- |
| C. 原边电流为0.44 A | D. 副边频率为5 Hz |

三、判断题

9. 两绕组相对位置不变时，互感电动势大小只由原绕组电流数值决定。（   ）

10. 电压互感器的二次侧通常接阻抗较大的仪表，运行中应防止二次短路。（   ）

11. 标出同名端后，可以判断两绕组感应电压的瞬时极性关系。（   ）

12. 钳形电流表测量单相负载电流时，同时夹入火线和零线会使读数接近负载电流。（   ）

四、简答题

13. 简述增大两线圈耦合程度的常用措施。

五、计算题

14. 某互感实验中，副线圈开路感应电压有效值为3.0 V，原线圈电流在0.04 s内均匀变化了1.2 A，求两线圈的互感系数。

15. 某电流互感器额定变比为150 A/5 A，二次电流表读数为3.6 A。若一次电流保持不变，改用300 A/5 A的理想电流互感器，求：（1）原互感器对应的一次电流；（2）改用后电流表的读数；（3）改用后读数变化情况。