编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第58练，内容涵盖了解涡流的产生、利弊及应用，理解集肤效应对交流导体的影响。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 自感互感与涡流  第58练  涡流与集肤效应

一、单项选择题

1. 交变磁通穿过块状导体时，导体内部形成的环状电流称为（   ）

| A. 涡流损耗 | B. 磁滞现象 |
| --- | --- |
| C. 感应环流 | D. 电容充电 |

2. 变压器铁芯常用彼此绝缘的硅钢片叠成，其主要目的是（   ）

| A. 增大铁芯电阻 | B. 减小线圈匝数 |
| --- | --- |
| C. 提高电源电压 | D. 改变绕组方向 |

3. 高频电流通过圆导线时，电流主要集中在导线的（   ）

| A. 几何中心区域 | B. 外表附近区域 |
| --- | --- |
| C. 全截面均匀区域 | D. 绝缘层外侧区域 |

4. 一台交流电磁设备运行时铁芯温升明显偏高，检查发现原设计的叠片铁芯被整块钢件替代，最可能的原因是（   ）

| A. 磁通方向发生反转 | B. 线圈匝数明显减少 |
| --- | --- |
| C. 电源频率自动降低 | D. 环流损耗显著增大 |

二、多项选择题

5. 交流导体中出现表面集中现象时，可能发生的变化有（   ）

| A. 有效截面积减小 | B. 交流电阻增大 |
| --- | --- |
| C. 导体发热加重 | D. 磁场完全消失 |

6. 下列生产或电气设备中，利用导体内部感应发热原理工作的有（   ）

| A. 感应加热炉 | B. 电磁炉加热 |
| --- | --- |
| C. 熔断器保护 | D. 涡流制动器 |

7. 关于涡流与集肤效应的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 涡流存在于块状导体 | B. 集肤影响电流分布 |
| --- | --- |
| C. 涡流可产生热效应 | D. 集肤只发生于直流 |

8. 某高频加热线圈用于工件表面淬火，若希望加热层较浅且表面升温较快，合理的判断有（   ）

| A. 采用较高频率电源 | B. 利用表层电流集中 |
| --- | --- |
| C. 减小感应加热时间 | D. 改用直流电源加热 |

三、判断题

9. 块状金属处在变化磁场中，内部可能形成闭合感应电流。（   ）

10. 变压器铁芯做成整块实体比做成叠片更能减小发热。（   ）

11. 交流电频率越高，导体中电流越趋向表面分布。（   ）

12. 涡流只会造成能量损耗，在工程中没有可利用的方面。（   ）

四、简答题

13. 简述减小电机、变压器铁芯中涡流损耗的常用方法。

14. 简述涡流在工程中的有利应用和不利影响。

15. 某高频电源输出电流较大，连接导线发热明显。请结合集肤效应说明原因，并提出两项改进措施。