编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第6练，内容涵盖理解电阻的概念及影响因素(R=ρL/S)，了解电阻温度系数及其工程意义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第6练  电阻与温度关系(一)

一、单项选择题

1. 衡量导体对电流阻碍能力的物理量是（   ）

| A. 电压 | B. 电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电功 |

2. 在公式R=ρL/S中，S表示导体的（   ）

| A. 材料电阻率 | B. 导体长度 |
| --- | --- |
| C. 横截面积 | D. 环境温度 |

3. 一根金属导线通电发热后，在长度和横截面积近似不变时，其阻值通常（   ）

| A. 略有增大 | B. 略有减小 |
| --- | --- |
| C. 保持原值 | D. 变为零值 |

4. 维修电路时发现某铜导线接头发热明显，且负载工作电流偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 导线长度缩短 | B. 接触电阻增大 |
| --- | --- |
| C. 绝缘层颜色变深 | D. 电源频率降低 |

二、多项选择题

5. 对同种材料制成的均匀导体，在温度不变时，下列判断正确的是（   ）

| A. 长度增大则阻值增大 | B. 截面增大则阻值减小 |
| --- | --- |
| C. 长度减小则阻值增大 | D. 截面减小则阻值增大 |

6. 在测量精密电阻时，为减小温度对测量结果的影响，正确做法有（   ）

| A. 减小测量电流 | B. 避免手握电阻体 |
| --- | --- |
| C. 延长通电发热时间 | D. 等待温度稳定后读数 |

7. 关于金属导体和半导体热敏元件的温度特性，下列说法正确的有（   ）

| A. 金属导体多为正系数 | B. 热敏元件可作温度检测 |
| --- | --- |
| C. 二者阻值均随温度增大 | D. 材料不同特性可不同 |

8. 某铜电阻在20 ℃时为10 Ω，温度系数取0.004/℃，升至70 ℃。下列判断正确的有（   ）

| A. 温度差应取50 ℃ | B. 热态阻值约12 Ω |
| --- | --- |
| C. 阻值变化约2 Ω | D. 阻值小于10 Ω |

三、判断题

9. 电阻只存在于绝缘材料中，导体中不存在电阻。（   ）

10. 电阻器的标称阻值用于表示其在规定条件下的阻值大小。（   ）

11. 金属导体通电发热后，温度变化会影响材料电阻率，从而影响电阻值。（   ）

12. 电路接头发热时，只要负载还能工作，就不需要检查接触部位。（   ）

四、简答题

13. 简述电阻随温度变化在工程中的意义。

五、计算题

14. 一根均匀导线的材料电阻率为0.0175 Ω·mm²/m，长度为20 m，横截面积为2.5 mm²，求该导线在该温度下的电阻值。

15. 某金属电阻在20 ℃时阻值为50 Ω，温度系数为0.004/℃。工作后温度升至80 ℃，求：（1）温度升高量；（2）工作后的阻值。