编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第60练，内容涵盖理解正弦交流电的产生原理，掌握正弦量的三要素（最大值、角频率、初相位）。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第60练  正弦交流电的产生(二)

一、单项选择题

1. 某正弦电流的瞬时式中，符号Im表示该电流的（   ）

| A. 电流最大值 | B. 电流有效值 |
| --- | --- |
| C. 电流平均值 | D. 电流瞬时值 |

2. 矩形线圈在匀强磁场中转动时，主要完成切割磁感线作用的部分是（   ）

| A. 两个集电环 | B. 两条有效边 |
| --- | --- |
| C. 两只电刷片 | D. 两根引出线 |

3. 从线圈平面与磁感线平行的位置开始计时，线圈匀速转过四分之一周后，感应电动势的变化情况是（   ）

| A. 由零值变为最大 | B. 由最大变为零值 |
| --- | --- |
| C. 由正值变为负值 | D. 由负值变为正值 |

4. 检修信号源时，示波器显示的正弦波整体向右平移，但高度和疏密基本不变，主要变化的是（   ）

| A. 最大值 | B. 角频率 |
| --- | --- |
| C. 初相位 | D. 有效值 |

二、多项选择题

5. 保持转速和磁场不变，将交流发电机线圈匝数增加，可能引起的变化有（   ）

| A. 感应电动势最大值增大 | B. 输出电压有效值增大 |
| --- | --- |
| C. 交流电频率随之增大 | D. 初相位一定变为零 |

6. 用同一示波器观察两路同频正弦信号，若要比较相位差，正确做法有（   ）

| A. 保持时间挡位一致 | B. 选取同一零点参考 |
| --- | --- |
| C. 只比较峰值高度 | D. 改变探头衰减倍数 |

7. 比较最大值、有效值、瞬时值的关系，正确说法有（   ）

| A. 最大值表示峰值大小 | B. 瞬时值随时间改变 |
| --- | --- |
| C. 有效值反映热效应 | D. 平均值就是最大值 |

8. 某正弦交流电按 i=Im sin(ωt+φ) 表示，已知频率为50 Hz，初相位为90°，最大值为10 A，可判断的结论有（   ）

| A. 周期为0.02 s | B. 角频率约314 rad/s |
| --- | --- |
| C. 初始瞬时值为10 A | D. 有效值为10 A |

三、判断题

9. 正弦量在任一时刻的数值称为瞬时值。（   ）

10. 角频率越大，同一正弦量完成一次循环所需时间越长。（   ）

11. 改变计时起点，正弦量的最大值和角频率不会因此改变。（   ）

12. 线圈转动越不均匀，产生的电动势越接近标准正弦波。（   ）

四、简答题

13. 简述矩形线圈在匀强磁场中产生正弦交流电的基本条件。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电流最大值为14.1 A，频率为50 Hz，初相位为30°，按 i=Im sin(ωt+φ) A 表示，π取3.14。求：（1）角频率；（2）瞬时值表达式；（3）t为0时的电流瞬时值。

15. 已知两个同频正弦电压分别为u1=100sin(314t+45°) V，u2=100sin(314t-15°) V，π取3.14。求：（1）频率；（2）二者相位差；（3）哪个电压超前，时间差是多少，结果保留四位小数。