编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第61练，内容涵盖理解最大值、有效值、平均值的关系（有效值=最大值/√2），掌握周期、频率、角频率的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第61练  交流电的物理量(一)

一、单项选择题

1. 交流电通过电阻产生热量时，与同一电阻中某直流电产生相同热效应的数值称为该交流电的（   ）

| A. 有效值 | B. 瞬时值 |
| --- | --- |
| C. 平均值 | D. 最大值 |

2. 在观察正弦交流电波形时，示波器横轴主要用来表示交流电的（   ）

| A. 幅度大小 | B. 时间变化 |
| --- | --- |
| C. 相位差值 | D. 电压极性 |

3. 某正弦交流电从零值开始增大到正峰值，再减小到零值，随后出现负半周，这一变化说明它具有（   ）

| A. 单向导电特性 | B. 稳定直流特性 |
| --- | --- |
| C. 周期变化特性 | D. 恒定幅值特性 |

4. 用万用表测量工频交流电压时，若误选直流电压挡，指针式仪表读数很小，主要原因是（   ）

| A. 表内电阻偏小 | B. 频率超过量程 |
| --- | --- |
| C. 表笔接触过紧 | D. 挡位类型选错 |

二、多项选择题

5. 关于正弦交流电最大值与有效值的关系，下列说法正确的有（   ）

| A. 有效值小于最大值 | B. 最大值大于有效值 |
| --- | --- |
| C. 有效值大于最大值 | D. 最大值小于有效值 |

6. 某交流电源频率由50 Hz变为100 Hz，电压最大值保持不变，下列结论正确的有（   ）

| A. 周期变为原来一半 | B. 角频率变为原来两倍 |
| --- | --- |
| C. 有效值变为原来一半 | D. 最大值变为原来两倍 |

7. 比较正弦交流电的平均值和有效值，下列说法正确的有（   ）

| A. 有效值反映热效应大小 | B. 平均值常按半周计算 |
| --- | --- |
| C. 有效值等同瞬时值大小 | D. 平均值等同峰值大小 |

8. 已知某正弦交流电压的瞬时表达式为u=311sin314t V，下列判断正确的有（   ）

| A. 电压有效值为220 V | B. 角频率为314 rad/s |
| --- | --- |
| C. 电压周期约为0.02 s | D. 电压平均值为220 V |

三、判断题

9. 正弦交流电的最大值是其在变化过程中所能达到的最大瞬时数值。（   ）

10. 交流电压表直接读出的数值通常是正弦交流电的最大值。（   ）

11. 正弦交流电完成一次完整变化后，下一次变化过程与前一次相同。（   ）

12. 若某正弦交流电的周期增大，则它的频率也随之增大。（   ）

四、简答题

13. 在建立正弦交流电的瞬时表达式时，若已知其有效值为 U、频率为 f，应怎样确定表达式中的幅值参数和时间参数？并说明这些参数反映的物理意义。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电压的最大值为141 V，频率为50 Hz，求该电压的有效值、周期和角频率。

15. 某交流电源输出正弦电压的有效值为220 V，频率为50 Hz。若检修后频率调整为100 Hz，电压有效值仍保持220 V，求检修前的电压最大值和周期，并判断检修后电压最大值是否改变。