编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第65练，内容涵盖了解非正弦周期波的概念和组成，理解谐波分析的基本思路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 正弦量的表示  第65练  非正弦周期波

一、单项选择题

1. 某电压每隔0.02 s重复一次，但波形不是单一的正弦曲线，该波形称为（   ）

| A. 正弦交流量 | B. 直流脉动量 |
| --- | --- |
| C. 非正弦周期波 | D. 随机变化量 |

2. 对一个周期性方波进行分析时，通常把它看成若干个简单成分的叠加，其中频率最低的交流成分称为（   ）

| A. 直流分量 | B. 基波分量 |
| --- | --- |
| C. 高次谐波 | D. 暂态分量 |

3. 对非正弦周期电压进行谐波分析时，正确的基本步骤是（   ）

| A. 先测峰值，再改周期 | B. 先找基波，再列谐波 |
| --- | --- |
| C. 先删直流，再换频率 | D. 先变相位，再求周期 |

4. 某设备输入端含有50 Hz基波，同时存在3次、5次谐波，则这两种谐波频率分别为（   ）

| A. 100 Hz、150 Hz | B. 150 Hz、200 Hz |
| --- | --- |
| C. 150 Hz、250 Hz | D. 200 Hz、250 Hz |

二、多项选择题

5. 下列波形中，通常可归入非正弦周期波的有（   ）

| A. 周期方波 | B. 周期三角波 |
| --- | --- |
| C. 周期锯齿波 | D. 单一正弦波 |

6. 在非正弦周期波的组成分析中，可能包含的成分有（   ）

| A. 直流分量 | B. 基波分量 |
| --- | --- |
| C. 高次谐波 | D. 随机噪声 |

7. 比较基波与高次谐波，下列说法正确的有（   ）
A. 基波频率等于原波频率
B. 谐波频率为基波整数倍
C. 基波周期等于原波周期
D. 谐波周期大于基波周期

8. 用示波器观察一台整流设备输出电压，发现波形按固定周期重复但顶部起伏明显。若要分析其对设备工作的影响，正确做法有（   ）

| A. 分析直流分量大小 | B. 判断基波频率关系 |
| --- | --- |
| C. 查找主要谐波成分 | D. 忽略波形畸变程度 |

三、判断题

9. 只要电压波形能够按一定时间重复出现，就一定是正弦交流电。（   ）

10. 非正弦周期波可以看成若干不同频率正弦量的合成。（   ）

11. 5次谐波的频率是基波频率的五倍。（   ）

12. 谐波次数越高，其频率越低，对电路的影响也一定越小。（   ）

四、简答题

13. 简述非正弦周期波的基本概念。

14. 在分析一个非正弦周期电流时，若已得到其频谱图，应从哪些方面说明该电流的组成特点？

15. 某电源输出波形不是正弦波，设备运行时出现噪声增大和发热明显的现象。简述从非正弦周期波角度应如何分析。