编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第66练，内容涵盖理解纯电阻电路中电流与电压同相的关系，掌握有功功率P=UI的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第66练  纯电阻电路(一)

一、单项选择题

1. 在交流电路中，若电路元件主要表现为耗能特性，电压与电流没有相位差，这种电路称为（   ）

| A. 纯电感电路 | B. 纯电容电路 |
| --- | --- |
| C. 纯电阻电路 | D. 串联谐振电路 |

2. 白炽灯接入正弦交流电源后，灯丝在电路中的主要作用是（   ）

| A. 消耗电能产生热效应 | B. 储存电能形成电场 |
| --- | --- |
| C. 储存磁能形成磁场 | D. 改变频率产生振荡 |

3. 用示波器同时观察某纯电阻负载两端电压和通过它的电流波形。若电压波形某一时刻由负半周过零进入正半周，则电流波形此时应（   ）
A. 同时过零并进入正半周  
B. 同时过零并进入负半周  
C. 处在正向最大值附近  
D. 处在负向最大值附近

4. 一只电阻式电热器接入交流电源后不发热，测得电源端电压正常，但回路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 电阻值偏小导致过热 | B. 发热丝断开形成开路 |
| --- | --- |
| C. 绝缘下降产生漏电 | D. 电源频率略有偏差 |

二、多项选择题

5. 某固定电阻接在可调交流电源上，逐步升高电源电压时，下列说法正确的是（   ）

| A. 电流随电压增大 | B. 功率随电压增大 |
| --- | --- |
| C. 相位差随电压增大 | D. 电阻值随电压增大 |

6. 维修人员测量交流电阻负载的电压和电流时，下列接法正确的是（   ）

| A. 电压表并接在负载两端 | B. 电压表串接在负载回路 |
| --- | --- |
| C. 电流表串接在负载回路 | D. 电流表并接在负载两端 |

7. 比较单一参数交流电路的相位和功率特点，下列说法正确的是（   ）

| A. 电阻支路电压电流同相 | B. 电感支路电流超前电压 |
| --- | --- |
| C. 电容支路电流滞后电压 | D. 电阻支路有功功率不为零 |

8. 某纯电阻负载接在220 V交流电源上时电流为2 A，若电阻不变，将电源电压降为110 V，下列判断正确的是（   ）

| A. 阻值大小为110 Ω | B. 原来功率为440 W |
| --- | --- |
| C. 后来电流为1 A | D. 后来功率为220 W |

三、判断题

9. 纯电阻交流电路中，瞬时功率始终不小于零。（   ）

10. 电烙铁的发热芯在工频交流电路中可近似看作电阻性负载。（   ）

11. 在纯电阻电路中，当电压达到最大值时，电流才从零开始增大。（   ）

12. 某电阻负载两端有额定电压，但电流表读数为零，通常说明负载支路发生短路。（   ）

四、简答题

13. 简述纯电阻交流电路中电压、电流和有功功率的基本关系。

五、计算题

14. 已知一只电阻负载接在220 V交流电源上，电阻为110 Ω，求：（1）通过负载的电流；（2）负载消耗的有功功率。

15. 两只电阻式加热器分别接在220 V交流电源上，甲的电阻为110 Ω，乙的电阻为55 Ω。求：（1）甲、乙的电流；（2）甲、乙的有功功率；（3）哪只加热器发热能力较强，并说明依据。