编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第67练，内容涵盖理解纯电阻电路中电流与电压同相的关系，掌握有功功率P=UI的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 单一参数电路  第67练  纯电阻电路(二)

一、单项选择题

1. 在单一参数交流电路中，若电能主要转化为热能，该负载通常可归入（   ）

| A. 电阻性负载 | B. 电感性负载 |
| --- | --- |
| C. 电容性负载 | D. 谐振性负载 |

2. 在测量交流电阻负载消耗的功率时，电压表和电流表分别用于测量（   ）

| A. 相位差和频率值 | B. 电压值和电流值 |
| --- | --- |
| C. 电阻值和周期值 | D. 热量值和时间值 |

3. 某电阻炉接入正弦交流电源后，电源电压极性每半周改变一次，则通过炉丝的电流（   ）

| A. 方向同步改变 | B. 大小保持恒定 |
| --- | --- |
| C. 相位滞后半周 | D. 频率变为两倍 |

4. 某交流电阻负载运行时发热明显不足，测得负载电阻值基本符合标称值，最应进一步检查的是（   ）

| A. 电源电压是否偏低 | B. 负载相位是否超前 |
| --- | --- |
| C. 电容容量是否过大 | D. 线圈匝数是否减少 |

二、多项选择题

5. 固定电阻接在交流电源上，若电源电压有效值减小，则下列判断正确的有（   ）

| A. 电流有效值减小 | B. 有功功率减小 |
| --- | --- |
| C. 电压电流仍同相 | D. 电阻阻值随之增大 |

6. 在实训台上测定交流电阻负载的有功功率，下列做法正确的有（   ）

| A. 电压表并接负载两端 | B. 电流表串接负载支路 |
| --- | --- |
| C. 采用有效值进行计算 | D. 先断开负载再测电流 |

7. 比较纯电阻、纯电感和纯电容交流电路，下列说法正确的有（   ）

| A. 纯电阻电路消耗有功功率 | B. 纯电感电路主要储存磁场能量 |
| --- | --- |
| C. 纯电容电路主要储存电场能量 | D. 三者电压电流相位均相同 |

8. 某交流电阻负载两端电压为48 V，通过电流为3 A。下列判断正确的有（   ）

| A. 有功功率为144 W | B. 功率因数可取1 |
| --- | --- |
| C. 电压电流相位相同 | D. 电阻阻值为24 Ω |

三、判断题

9. 纯电阻交流电路计算有功功率时，通常采用电压和电流的有效值。（   ）

10. 在纯电阻交流电路中，有功功率只与电压有关，与电流大小无关。（   ）

11. 纯电阻负载接入正弦交流电源时，电压和电流同时经过零值。（   ）

12. 交流电阻负载的电阻越大，在同一电压下消耗的功率一定越大。（   ）

四、简答题

13. 简述用电压表和电流表测定交流电阻负载有功功率的基本步骤。

五、计算题

14. 一只交流指示灯接在36 V电源上，工作电流为0.25 A。求该指示灯消耗的有功功率。

15. 某电阻式烘干器的额定电压为110 V，额定功率为550 W。实际接入电源后测得端电压为100 V，假定电阻值不变，求：（1）烘干器的电阻；（2）实际工作电流；（3）实际有功功率，并判断是否达到额定功率。